ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

Варіант ДЗ визначається викладачем на установчій лекції за порядковим номером студента у відомості (журналі) учбової групи (повторення варіанта в одній групі виключено).

Нижче приведений  приклад розв’язання.

При виконанні ДЗ (суть, задачі і вимоги до останньої викладені у додатку 2 (**)) студенту необхідно при роботі над першим (теоретичним) завданням самостійно раціонально синтезувати теоретичний матеріал, викладений в [1,2,3,4,5,7] і представити свою версію вивченого у відповідності із певним варіантом.

* Варіант визначається з таблиці 1 і 2.

** Варіант першого питання визначається з таблиці 3, другий і третій – із таблиць 1 і 2.

Таблиця 1

| Номер варіанта № | Шаг квантування∆Е, В | Кількість розрядів АЦП n | Тривалість одного такту τ, мкс | Рівень вхідного сигналу Uвх, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 0.25 0.33 | 5 6 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 | 0.1 0.2 0.15 0.25 0.05 0.1 0.3 0.25 0.3 0.3 0.4 0.45 0.45 0.5 0.2 0.4 0.5 0.18 0.33 0.23 0.55 0.14 0.23 0.14 0.24 0.28 0.42 0.6 0.46 0.44 | 4 8 6 12 5 10 3 4.5 3.5 9 5.5 8.5 7 7 6.5 12.5 7.5 8.5 9.5 7.5 10.5 6 12.5 5 10.5 4 10 3 2 5 |

Таблиця 2

| Номер варіанта № | Створюючий поліном Р(х) | Інформаційна частина |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | х5+х3+х2+1 х6+х3+х2+1 х5+х4+х2+1 х6+х5+х3+1 х5+х3+х+1 х6+х5+х4+1 х5+х4+х3+1 х6+х5+х2+1 х5+х4+х+1 х6+х5+х+1 х5+х3+х+1 х6+х4+х3+1 х5+х2+х+1 х6+х4+х2+1 х6+х4+х+1 х6+х3+х+1 х6+х2+х+1 х7+х6+х5+1 х7+х6+х4+1 х7+х6+х3+1 х7+х6+х2+1 х7+х6+х+1 х7+х5+х4+1 х7+х5+х3+1 х7+х5+х2+1 х7+х5+х+1 х7+х4+х3+1 х7+х4+х2+1 х7+х4+х+1 х7+х3+х2+1 | 1000001 1001001 1000101 1000011 1100001 1010101 1001001 1000101 1011001 1001101 1100101 1110001 1100101 1101001 1100001 1110001 1010001 1000101 1010101 1010011 1000011 1011001 1100011 1100101 1110001 1001001 1110001 1100001 1110001 1101011 |

Таблиця 3

| Номер варіанта № | Теоретичне питання Домашньої роботи |
| --- | --- |
| 1 | Проаналізувати процес квантування сигналів по рівню, оцінити значення похибок та їх залежність від кількості розрядів вихідного регістра. |
| 2 | Проаналізувати процес квантування сигналів в часі (дискретизація) та обґрунтувати підходи по вибору шагу квантування по часу. |
| 3 | Проаналізувати методи градуювання АЦП та обґрунтувати способи корекції похибок. |
| 4 | Проаналізувати основні алгоритми аналого-цифрового перетворення сигналів та визначити основні характеристики. |
| 5 | Проаналізувати основні алгоритми кодування часу та зробити оцінку похибок. |
| 6 | Проаналізувати роботу часо-імпульсних аналого-цифрових перетворювачів напруг та зробити оцінку похибок. |
| 7 | Проаналізувати роботу основних типів перетворювачів "кут-цифра" та зробити оцінку їх характеристик. |
| 8 | Проаналізувати роботу основних типів перетворювачів "напруга-код" (ПНК) та зробити оцінку їх характеристик. |
| 9 | Проаналізувати роботу основних типів перетворювачів "код-напруга" (ПКН) та зробити оцінку їх характеристик. |
| 10 | Проаналізувати використання мікропроцесорів та кодів з ірраціональною основою в техніці АЦП. |
| 11 | Проаналізувати систем передачі даних та визначити основні характеристики. |
| 12 | Використовуючи основи теорії спектрів, визначити спектри одиночних сигналів. |
| 13 | Використовуючи основи теорії спектрів, визначити спектри періодичних сигналів. |
| 14 | Проаналізувати процеси модуляції сигналів та визначити аналітичні вирази модульованих коливань. |
| 15 | Проаналізувати спектри АМ, ЧМ та ФМ коливань. |
| 16 | Проаналізувати Шенонівський підхід до визначення кількості інформації в повідомленнях та обґрунтувати відповідні співвідношення. |
| 17 | Проаналізувати підхід про визначення ентропії джерел повідомлень. |
| 18 | Проаналізувати від чого залежить пропускна спроможність СПД та обґрунтувати відповідне співвідношення. |
| 19 | Обґрунтувати підхід до визначення кількості розрядів для повідомлень при оптимальному статистичному кодуванні. |
| 20 | Проаналізувати алгоритм побудови оптимального статистичного коду Шенона-Фано та на прикладі показати, що швидкість передачі може досягати пропускної спроможності. |
| 21 | Проаналізувати методи криптографічного закриття інформації та алгоритм Віжінера, а також метод шифрування гамуванням. |
| 22 | Проаналізувати підхід до створення коректуючих кодів, основні характеристики та обґрунтувати їх класифікацію. |
| 23 | Проаналізувати алгоритми побудови коректуючих кодів з парною кількістю одиниць та постійною вагою і визначити їх характеристики. |
| 24 | Проаналізувати алгоритм побудови кореляційного коректуючого коду та визначити його характеристики. |
| 25 | Проаналізувати алгоритм побудови інверсних кодів та визначити їх характеристики. |
| 26 | Проаналізувати математичну модель циклічних коректуючих кодів та обґрунтувати спосіб їх побудови. |
| 27 | Визначити та обґрунтувати, яку кількість помилок виявляє циклічний код при створюючих поліномах неодночленах, х+1, хm+І. |
| 28 | Проаналізувати властивості циклічних коректуючих кодів зі створюючим поліномом степені г відносно виявлення пакетів помилок різної довжини. |
| 29 | Обґрунтувати умови при яких циклічний код виявляє будь-які два пошкодження циклічного коректуючого коду. |
| 30 | Проаналізувати алгоритми побудови ітеративних коректуючих кодів та визначити їх властивості. |

Методичні вказівки

Принцип дії АЦП, основні характеристики, алгоритм роботи АЦП порозрядного порівняння дуже доступно описані [6, ст. 13-18].

Математичний апарат для дослідження циклічних кодів легко зрозуміти з матеріалу викладеному в [6, ст. 44-51].

1.Приведемо приклад рішення завдань першої частини контрольного завдання.

Припустимо, маємо дані:

ΔE=0.25B; n=5; τ=0.05мкс; Uвх=1В

На основі теоретичних передумов і методичних вказівок одержимо наступні рішення по пунктах першої частини завдання:

1) максимальну абсолютну похибку

∆E/2=0.125B;

2) максимальну відносну похибку

δm%=100%/26≈1.5%;

3) середньоквадратичну абсолютну похибку 0,125/3

4) епюри нaпpуг для етaлонногo сигналу (pиc. 1);

тут перехідні процеси відсутні, оскільки АЦП- ідеальний; починаючи із четвертого тактового сигналу епюри зміни uе роздвоюються (верхня частина показана пунктиром). Відповідно до епюрів маємо два коди (або 00100, або 00011);

5) час кодування для АЦП порозрядного порівняння, залежить від рівня вхідного сигналу і τ∗n=0.05∗5=0.25(мкс.)

Для перетворювача зі ступінчастою компенсацією цей час залежить від рівня вхідного сигналу й число тактів визначається більшим з отриманих кодів, тобто N=00100=4. Отже, T=τ*N=0.2мкс.  Середній    же    час    кодування

T=τ* 2т-1=0,05*16=0,8мкс

При поданні результати повинні бути постачені лаконічними поясненнями.

2.Приведемо приклад для рішення другої частини контрольного завдання.

Припустимо утворюючий поліном p(x)=x6+x3+x2+1 а інформаційна частина - 101011.

Зробимо розрахунок циклічного коду алгебраїчним шляхом.

Складемо поліном інформаційної   частини

Залишок.  R(x)=x5+x4+x3+x 2чому відповідає код 111100.

Отже, циклічний код має вигляд 101011111100 Тепер синтезується кодер. Оскільки загальна логічна частина (ключі, загальний суматор по «модулі 2»Σ) у всіх кодеров однакова, а розходження є тільки в структурі r регістра, варто синтезувати r-регістр.

Запишемо код утворюючого полінома 1,00,1101, відкинувши старший розряд, отримаємо 001101.

Рис.2

Намалюємо r-розрядний регістр (рис. 2) і запишемо в нього отриманий код (у даному випадку r = 6).

Намалювавши суматори перед тригерами Тi, у яких записані одиниці, одержимо необхідний результат.

Тепер складемо таблицю роботи синтезованого кодера для заданої інформаційної частини (101011) по тактах. Відзначимо, що тактів буде n0, тобто в цьому випадку - 6.

У табл.4 передбачимо п'ять колонок:

1-номер такту по порядку;

2-черговий інформаційний розряд, що у даному такті надходить в Σ;

3-черговий розряд r  регістра, що у даному також надходить в Σ;

4-результат на Σ після чергового такту;

5-код r регістра після чергового такту.

Таблиця  4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ⊕000000 001101 001101 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 011010 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | ⊕110100 001101 111001 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | ⊕110010 001101 111111 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 111110 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 111100 |

Отже, циклічний код 101011111100.

Зрівнявши отриманий циклічний код з результатом виконання першого пункту другої частини завдання, одержимо повний збіг, чого й випливало очікувати.

При виконанні контрольного завдання потрібно намалювати повну схему кодера [6, ст. 50, мал. 5.2] і дати пояснення виконаних дій.

ЗАВДАННЯ

на виконання Домашнього завдання

студента ______________________________________

1. Термін виконання: з________200___ до _______200___р.

2. Вихідні дані роботи:

– варіант 30;

–два практичних завдання.

3. Етапи роботи:

1) Проаналізувати роботу алгоритму порозрядного зважування та визначити:

- максимальну абсолютну похибку АЦП;

- максимальну відносну похибку АЦП;

- середньоквадратичні абсолютну та відносну похибки АЦП;

- побудувати епюри напруг еталонного сигналу для АЦП порозрядного порівняння;

- визначити код на виході АЦП;

- визначити час кодування для АЦП порозрядного порівняння і з ступінчатою компенсацією, а також середній час кодування для ступінчатих АЦП за наступних умов:

кількість розрядів 6;  шаг квантування по рівню 0,25В; час одного перетворення 0,44мкс; рівень вхідного сигналу  5В.

- Обґрунтувати структурну схему кодера та проаналізувати його роботу на прикладі генерації циклічного коректуючого коду при слідуючих умовах:

створюючий поліном Р(х)=х7+х3+х2+1; інформаційна частина 1101011. А також :

- провести розрахунок циклічного коду алгебраїчним шляхом;

- синтезувати кодер, накресливши відповідну схему;

- скласти таблицю роботи кодера відповідно до варіанту завдання;

- порівняти циклічні коди, отримані алгебраїчним шляхом і на кодері.

4. Перелік обов’язкових умов і матеріалів:

- Оформлення роботи – комп’ютерне, за діючими державними стандартними і вимогами вищої школи.

- По розділу 1 на форматі А4 (з рамкою і штампом) представити графік епюр напруг.

- По розділу 2 на форматі А4 представити повну схему кодера заданої комбінації циклічного коду.

5. Завдання видав:

____   ___________  200___ р.      ______________  //

(дата)                             (підпис керівника)

6.Завдання прийняв до виконання: _______________________

(підпис студента)

ДЗ зараховано з оцінкою:

_________________             ________      _______________

(оцінка прописом)              (підпис)               (П.І.Б.)