УДК 519.22:311:006.015.5(045)

И.Г. Прокопенко, докт. техн. наук, профессор

Национальный авиационный университет, prokop-igor@yandex.ru

А.И. Чурина, канд. техн. наук, доцент

Национальный авиационный университет, kwh@ukr.net

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМАХА ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ      НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОРЯДКОВЫХ СТАТИСТИК

Задачи оценивания показателей качества электроэнергии ( ПКЭ) в системах электроосвещения требуют решения следующих подзадач:

1) математической, определяющей методы моделирования и обработки статистической информации о ПКЭ;

2)  экономической, определяющей методы расчета экономического ущерба при потреблении электроэнергии пониженного качества;

3) технической, заключающейся в разработке технических средств оптимизации, контроля, управления ПКЭ в осветительных сетях.

В данной работе рассматривается моделирование ПКЭ на основе теории порядковых статистик. Основными ПКЭ, регламентируемыми при питании систем электроосвещения, являются размах изменения напряжения и доза фликера[1].Нарушение регламентируемых требований в отношении данных показателей обусловливает электромагнитную, технологическую и социальную составляющие ущерба в системе электроснабжения вследствие роста потерь активной мощности в осветительных сетях, вредного влияния на зрение миганий источников света, повышения зрительного утомления.

Математическое моделирование процесса электропотребления основано на вероятностно – статистических методах, поэтому для учета особенностей электрической энергии как потребительной стоимости, учета требований к нормированию ее качества ПКЭ моделируются случайными величинами на интервале времени, достаточном для анализа информации с гарантированной точностью.

При статистическом контроле ПКЭ в осветительных сетях необходимо решить задачу: требуется для выборки объема n найти случайный интервал [ L, V] , такой, что доля γ размахов изменения напряжения принадлежит данному интервалу с вероятностью β. Теория порядковых статистик предлагает решение данной задачи на основе построения непараметрических толерантных интервалов [2].

Моделирование размахов изменения напряжения на основе теории порядковых статистик позволяет:

- определять необходимый объем выборки экстремальных значений напряжения для получения информации с гарантированной точностью вне зависимости от закона распределения вероятностей экстремумов;

- анализировать аномальные наблюдения экстремумов напряжения при различной степени исходной информации;

- оценивать разброс колебаний напряжения для решения задач энергосбережения.

Список литературы

1.Дейвид Г. Порядковые статистики: Пер. с англ./ Под ред. В.В. Петрова. – М.: Наука, 1979. – 336 с.

2.ГОСТ 13109 – 97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.