С.М. Маджд, к.т.н., доц.

УДОСКОНАЛЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОГО  КОНТРОЛЮ  ВОДОЙМ НАВКОЛО АЕРОПОРТІВ

На сьогодні є досить актуальним отримання даних щодо впливу функціонування аеропорту на навколишнє середовище, зокрема на природні водойми, оскільки оцінка його наслідків у науковій літературі практично не висвітлена. Вирішення цього питання дасть можливість підійти до розв’язання проблеми захисту та відновлення довкілля на науковій основі.

Робота спрямована на дослідження водойм, які знаходяться в зоні аеропорту „Київ”, шляхом оцінки їх екологічного стану. Для цього використовувалися гідрохімічний аналіз та методи біотестування, які дали вичерпну інформацію про екологічний стан водного середовища.

Основними джерелами забруднення водойм в зоні аеропорту є дощові та талі стічні води, частина яких скидається у міську каналізацію, а решта через очисні споруди-відстійники – у річку Нивку.

До водних об’єктів, які підлягають впливу авіатранспортних процесів,  разом із стічними водами можуть надходити хімічні речовини в порівняно малих концентраціях. Однак, навіть незначне збільшення їх концентрацій може призвести до негативних змін у живих організмах.

Забруднення поверхневих  та ґрунтових вод в зоні аеропорту відбувається внаслідок скиду недостатньо очищених стічних вод та надходження забруднюючих речовин з атмосфери на поверхню ґрунту з подальшим осіданням та вимиванням опадами.

В ході роботи проаналізована якість поверхневих вод р. Нивка (у трьох точках – до скиду, у місці скиду стічної води та після скиду) та чотирьох питних криницях, які знаходяться на відстані 20, 250,500,1000, 1500 м від  аеропорту „Київ”. Крім води об’єктом дослідження слугували донні відклади, які були взяті до розсіювання та після розсіювання стоку в р. Нивка.

Гідрохімічний аналіз водойм вели за 13 основними показниками (рН, ХСК, БСК, нітрати, нітрити, сульфати, фосфати, нафтопродукти, важкі метали). Для біотестування використовували генетично однорідну культуру – гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna Straus, Lactuca sativa, Allium cepa.

З даних гідрохімічного аналізу поверхневих вод встановлене перевищення питних норм за 7 показниками (NH4, нафтопродукти, Mn, Zn, Cu, Pb, Fe) та рибогосподарських норм за 9 показниками (NH4, нітрити, нафтопродукти, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Fe).

За отриманими результатами гідрохімічного аналізу вода у всіх досліджуваних водоймах не відповідає питним та рибогосподарським нормативам.

Результати показали, що відповідно до екологічної класифікації якості поверхневих вод за еколого-санітарними критеріями р.Нивка належить до „дуже брудної” (5 клас) та „брудної” (4 клас). А за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії (важкі метали) вона відповідає 3 класу – “помірно забрудненої” та 4 класу – “брудної”.