УДК 519.233.2:629.735.05(045)

Остроумов І.В.

Харченко В.П., д-р техн. наук, проф.

Методика оцінки ймовірності відхилення літака при багатоальтернативній класифікації ситуацій повітряного руху

Інститут інформаційно-діагностичних систем НАУ, e-mail: otroumovv@ukr.net

Наведено основні залежності для обчислення ймовірності відхилення повітряного корабля (ПК) від заданого ешелону польоту до певної зони простору при багатоальтернативній класифікації. Розроблено алгоритм обчислення. Представлено результати розрахунку ймовірностей за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

Вступ

На нормальний хід польоту ПК впливає велика кількість факторів, дію яких спрогнозувати та попередити досить проблематично, оскільки більшість з них має ймовірнісний характер. Крім того, навігаційному обладнанню притаманні похибки вимірювання. Дія усіх цих факторів призводить до значних відхилень  ПК, що можуть спровокувати небезпечне зближення літаків при виконані польотів у завантаженому просторі.

Одним з найголовніших навігаційних параметрів польоту ПК є висота, вимірювання якої на борту виконується за допомогою барометричного висотоміра.  Абсолютна висота вимірюється з досить значною похибкою, величина якої знижує заданий рівень безпеки польотів в умовах постійного зростання завантаженості повітряного простору.

Одним з перспективних підходів до контролю за дотриманням висоти заданого ешелону  польоту є багатозоновий поділ простору. Повітряний простір навколо заданої висоти розбивається на зони, за якими оцінюється величина відхилення при потраплянні ПК до певної зони. За кожною зоною закріплюється відповідний клас повітряної ситуації.

Визначення зони, у якій знаходиться ПК, відбувається за допомогою багатоальтернативної класифікації [4] на основі статистичної обробки ряду вимірювань висоти польоту.

Будова класів повітряного стану

Оскільки реально відхилення  ПК вниз чи вгору не є рівноймовірнісними подіями, доцільно застосовувати дев’яти-класову модель врахування відхилень ПК від заданого ешелону польоту (Рис. 1).

Запишемо класи ситуацій у порядку зменшення ймовірності їх появи :

- нормальна ситуація ( НС ) ;

- ситуація ускладнення умов польоту, що виникла в результаті відхилення ПК вниз ( УУП - );

- ситуація ускладнення умов польоту, що виникла внаслідок відхилення ПК вгору ( УУП + );

- складна ситуація, що виникла в результаті відхилення ПК вниз ( СС - );

- складна ситуація, що виникла внаслідок відхилення ПК вгору ( СС +);

- аварійна ситуація знизу ( АС - );

- аварійна ситуація зверху ( АС + );

- катастрофічна ситуація знизу ( КС - );

- катастрофічна ситуація зверху ( КС + );

На Рис. 1 позначено:

HFL – абсолютна висота заданого ешелону польоту,

HFL-1  і HFL+1  - абсолютні висоти сусідніх ешелонів польоту знизу і зверху відповідно,

hS – відстань між сусідніми ешелонами,

hN – ширина ешелону польоту,

d – геометричний діаметр ПК.

Для розпізнавання класу наявної повітряної ситуації доречно застосовувати критерій Баєса [2,3], що враховує ймовірності відхилення ПК  до певного класу.

Рис. 1 Дев’ятикласова класифікація відхилень ПК від заданого ешелону польоту

Апріорні ймовірності класів

повітряних ситуацій

Ймовірність того, що ПК відхилиться від заданої траєкторії руху на величину, характерну одному з дев’яти класів повітряної ситуації, може бути обчислена як площа фігури Sk (Рис. 2), де k=1,9,  що знаходиться під кривою щільності ймовірності відхилення і обмежена висотним інтервалом для конкретного класу ситуації.

Характер кривої, що описує щільність ймовірності відхилення ПК отримати досить складно, проте міжнародна організація цивільної авіації провела спеціальні статистичні дослідження [] у різних регіонах планети, за результатами яких було запропоновано використовувати подвійний розподіл Лапласа:

fH=1−α112a1b1Γb1exp−H−μa11b1++α112a2b2Γb2exp−H−μa21b2, (1)

де

α∈(0, 1)- параметр суміші, що відповідає

за внесок кожної з частин щільності розподілу,

a1, a2- додатні параметри масштабу,

b1, b2 - додатні параметри форми,

μ - математичне сподівання,

Γb=0∞e−ttb-1dt – ейлерева гамма-функція.

Приблизні параметри цієї щільності розподілу були отримані статистичним шляхом на основі багаторазових спостережень за відхиленнями ПК від заданої висоти польоту у деякому проміжку простору [].  Для вимірювання величини відхилення було використано точний радіолокатор.

Тоді, у відповідності до наведеної схеми розподілу міжешелонного простору на зони (Рис. 1), що відповідають класам повітряного стану, графічно представимо на Рис. 2 апріорні ймовірності потрапляння ПК у відповідний клас через площі Sk , де:

S1 –  нормальна ситуація;

S2, S3 –  ситуації ускладнення умов польоту;

S4, S5 –  складні ситуації;

S6, S7 –  аварійні ситуації;

S8, S9 –  катастрофічні ситуації.

Рис. 2 Апріорні ймовірності класів ситуацій

Ймовірність появи певного класу ситуації може бути визначена як:

| pk=pkξ∈nk,mk=nkmkf(H)dH, k=1,5, | (2) |
| --- | --- |

де nk і mk інтервал висоти, що відповідає одній з ситуацій, а f(H) – функція щільності розподілу ймовірності відхилення ПК від заданого ешелону польоту.

Інтервали висоти від nk до mk , що відповідають кожній з ситуацій, наведені на Рис. 2.

У випадку, коли відхилення ПК від заданого ешелону польоту описується щільністю подвійного розподілу Лапласа      (1), знайдемо площу під кривою, що обмежується інтервалом 0,H:

FH=0HfHdH,

FH=1−α12a1b1Γb10Hexp−H−μa11b1dH++α12a2b2Γb20Hexp−H−μa21b2dH.   (3)

Введемо заміну

H−μa11b1=t1,

H−μa1=t1b1,

H=a1⋅t1b1+μ.

Тоді

dH=a1⋅b1⋅t1b1−1dt1.

Аналогічно при

H−μa21b2=t2,

маємо

dH=a2⋅b2⋅t2b2−1dt2.

Підставляючи отримані вирази у Error: Reference source not found, матимемо при

s1=μa11b1, s2=μa21b2

FH=1−α12[Τb1,H−μa11b1−

−Τb1,μa11b1]+α12Γb2[Τb2,H−μa21b2−−Τb2,μa21b2], (4)

де

Tx,y=1Γx0ye−y⋅tx−1dt - неповна ейлерева гамма-функція.

Апріорну ймовірність pk  (2) можна розписати у такий спосіб:

pk=pkξ∈nk,mk=nkmkf(H)dH

| pk=Fξmk−Fξnk, k=1,9. | (5) |
| --- | --- |

Підставляючи  (4) у (5) і враховуючи, що μ=HFL, отримаємо вираз у загальному вигляді

pk=1−α2⋅[Τb1,mk−HFLa11b1− −Τb1,nk−HFLa11b1]+α2⋅[Τb2,mk−HFLa21b2− −Τb2,nk−HFLa21b2]. (6)

Для випадку, якщо щільність розподілу ймовірності відхилення ПК від заданого ешелону польоту задається, для спрощення, у вигляді щільності нормального Гауссівського розподілу, апріорна ймовірність pk (2) буде мати вигляд:

pk=Φmk−HFLσ−Φnk−HFLσ,

де Φx=12π0xexp−t22dt- функція Лапласа ,

σ- дисперсія нормального закону.

Оскільки апріорні ймовірності класів повинні утворювати повну групу подій, тоді:

k=1Npk=1.

Маемо:

pk=pkk=1Npk.

Результати розрахунку

Алгоритм розрахунку апріорних ймовірностей класів повітряного стану представлена на Рис. 3.  Значення неповної Ейлеревої гамма-функції може бути знайдено за таблицями, або розраховане за допомогою одного з методів чисельного інтегрування. На основі алгоритмічної схеми для розрахунку апріорних ймовірностей класів на мові програмування MathLab побудовано спеціальне програмне забезпечення. Результати розрахунків апріорних ймовірностей класів наведені у таблиці.

Таблиця. Апріорні ймовірності класів для різних законів розподілу

|  | Класи повіреного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КС- | АС- | СС- | УУП- | НС | УУП+ | СС+ | АС+ | КС+ |
| Японія | 7,4 ×10-4 | 14,6 ×10-3 | 0,07 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,07 | 14,689 ×10-3 | 7,421 ×10-4 |
| США | 1,2146 ×10-5 | 3,1689 ×10-4 | 4,5545 ×10-3 | 6,6313 ×10-2 | 0,85761 | 6,6313 ×10-2 | 4,5545 ×10-3 | 3,1689 ×10-4 | 1,2146 ×10-5 |
| Європа | 4,3 ×10-4 | 9 ×10-3 | 0,056 | 0,2 | 0,5 | 0,16 | 0,04 | 6,3 ×10-3 | 3 ×10-4 |
| Північна Атлантика | 6,9367 ×10-5 | 1,6582 ×10-3 | 2,2202 ×10-2 | 0,1511 | 0,53558 | 0,2372 | 4,8039 ×10-2 | 3,8643 ×10-3 | 1,4308 ×10-4 |

Висновок

Багатоальтернативний підхід до класифікації рівня відхилення ПК від заданої висоти польоту дозволяє контролювати відхилення та забезпечує підвищення рівня безпеки авіаперевезень. Величина апріорної ймовірності класу є необхідною для процесу розпізнавання. Виведена залежність       (6) для прямого розрахунку апріорної ймовірності класів дозволяє спростити програмування та прискорити розрахунок. На основі розробленого алгоритму побудовано спеціальне програмне забезпечення, за яким виконано розрахунок відповідних ймовірностей для різних регіонів планети.

Рис. 3 Алгоритм-схема розрахунку апріорних ймовірностей класів повітряного стану

Література

- Международная организация гражданской авиации. Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Совещание (6; 1988). Doc 9536, RGCSP/6 TOM 1. Доклад: Монреаль, 28 ноября - 15 декабря 1988 г..Т. 1/ИКАО.-Монреаль,1988. – 270 с.

- Остроумов И.В., Кукуш А.Г., Харченко В.П. Оценка вероятности правильного распознавания по правилу Байеса при неточно известной плотности распределения // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. – 2007. – Т. 50, № 11. – С. 60-68.

- Остроумов І.В., Кукуш О.Г., Харченко В.П. Багатоальтернативна класифікація ситуацій повітряного стану у разі, коли щільності розподілу ймовірності відомі неточно // Вісник НАУ. -2007. – Т. 31, № 1. – С. 73-77.

- Харченко В.П., Косенко Г.Г. Многоальтернативный последовательный метод в задачах ситуационного анализа воздушной обстановки // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полетов: Сб. научн. тр. – К.: КМУГА, 1996. – С. 310.