УДК 504.064:656.71(082)

Проблемы обеспечения экологической безопасности в зоне аэропорта при загрязнении  окружающей среды нефтепродуктами

Г.М. Франчук д.т.н., профессор

С.М. Маджд аспирант

(Национальный авиационный университет Киев, Украина)

Об актуальности проблемы загрязнения нефтепродуктами окружающей среды при авиатранспортных процессах свидетельствует ряд литературных источников [1-6]. Наиболее  интенсивное загрязнение окружающей природной среды, в результате деятельности авиатранспортных процессов, как показал  предварительный мониторинг, происходит в зоне аэропорта.

Скорость распространения нефтепродуктов в зоне аэропорта и за его пределами в значительной степени зависит от метеорологических условий. Наиболее отчетливо прослеживается влияние направления и скорости ветра, в меньшей степени температура, влажность воздуха и солнечная радиация [7].

В результате осаждения твердых и парообразных частиц из атмосферного воздуха, сброса технологических сточных вод, применения спецжидкости для мойки самолетов и обработки взлетно-посадочной полосы, утечки топлив, а также в силу других причин определенное количество полютантов попадает в почву, оседает в ней или распространяется на большие расстояния вместе с поверхностными и почвенными водами.  При этом неизбежно нарушается природный состав почв, загрязняются грунтовые воды и открытые водоемы [5].

При взлете и посадке самолета в атмосферу выделяются жидкие и газообразные продукты сгорания топлива, которые осаждаются вблизи взлетной полосы и накапливаются в почве.

При попадании нефтяных углеводородов в почву наблюдается интенсивная трансформация ее морфологических и физиологических свойств почвы [7,8]. Глубина проникновения углеводородов зависит от продолжительности загрязнения, состава и концентрации компонентов нефти, ландшафтно-геохимических особенностей территории. Последствия загрязнения  проявляются в смещении реакции почвенного раствора в щелочную сторону, повышением общего содержания углерода в почве в 2-10 раз, а количества углеводородов в 10-100 раз.

Вблизи аэропортов происходит также загрязнение подземных вод нефтепродуктами, в основном, за счет утечки жидкого топлива при заправке самолетов, а также за счет технических ошибок при его транспортировке и хранении.

На покрытиях аэропортов накапливается смесь, состоящая из пыли, продуктов сгорания топлива, частиц стирающихся шин и других материалов. Вместе с дождевыми потоками все это попадает в водоемы [7].

Мономолекулярный слой нефти на 50% снижает газопропускание, и нефтяные загрязнения препятствуют нормальному газо- и теплообмену между атмосферой и гидросферой (1 т нефти поглощает почти весь кислород, растворенный в 400.000 т воды) [6].

В работе [8] изучено влияние нефтяных загрязнений на жизнь гидробионтов, где при этом выделено 5 основных категорий этого влияния:

1.Непосредственное отравление организмов с летальным исходом.

2.Серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов.

3.Прямое обволакивание птиц и морских животных нефтепродуктами.

4.Болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением углеводородов.

5.Изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания.

Целью данной работы было определение концентрации нефтепродуктов в окружающей среде в зоне аэропорта.

Пробы почвы и воды отбирались в осенний период непосредственно на территории аэропорта, а также на расстоянии до     2  км от него.

При отборе проб учитывались метеорологические условия, рельеф местности и специальная характеристика района, а также гидрологическая характеристика р. Нивка.

Отбор проб и их исследования проводились в соответствии с нормативными документами.

Результаты исследований представлены в табл. (1,2).

# Таблица 1.

# Концентрация нефтепродуктов в зоне аэропорта “Киев”

| Расстояние от источника загрязнения |  | Концентрация нефтепродуктов в почве (мг/кг) |
| --- | --- | --- |
| ВПП | Пов. | 119,0 |
|  | -20см | 88,5 |
| 20м | Пов. | 86,5 |
|  | -20см | 54,3 |
| 100м | Пов. | 51,5 |
|  | -20см | 31,5 |
| 250м | Пов. | 31,6 |
|  | -20см | 30,0 |
| 500м | Пов. | 17,5 |
|  | -20см | 11,5 |
| 1000м | Пов. | 13,5 |
|  | -20см | 11,5 |
| ## Фон | Пов. | 1,1 |
|  | -20см | 0,9 |

Таблица 2.

Концентрация нефтепродуктов в р. Нивка в зоне

аэропорта “Киев”

| ## Место отбора проб | ## Концентрация нефтепродуктов (мг/л) |
| --- | --- |
| Речка | 2,3 |
| Пруд | 4,1 |
| Сток | 38,5 |
| Фон | 0,3 |

Исследование компонентов окружающей среды в зоне аэропорта показало превышение концентрации нефтепродуктов в почве и воде в несколько раз по сравнению с фоновой концентрацией. В почве в 119 раз, в воде в 128раз. Что свидетельствует о необходимости проведения мониторинговых исследований компонентов окружающей среды в зоне аэропорта и разработки  мероприятий с целью снижения концентрации нефтепродуктов в окружающей среде.

Список литературы

1.Экологический вестник № 1-2 2003 - 10-11 с.

2.Сытник К.М., Чередниченко Л.С., Сахаев В.Ч. и др.  Жизнь и окружающая среда. ЮНЕСКО / ЮНЕП, Наукова  думка, 1985-248с.

3.Савенко В.С. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы / Итоги науки и техники, М.:ВИНИТИ, 1991.- 212с.

4.Экстремальные факторы и биообъекты / Алексеенко И.Р., Конычев А.А., Понченко Н.А.- К.: Наукова думка , 1989.- 152с.

5.Проблемы защиты окружающей среды от воздействий авиации  - М: 1981 –152с.

6.Аксенов И.Я., Аксенов В.И.  Транспорт и охрана окружающей среды- М.: Транспорт, 1986.-176с.

7.Голубев И.Р., Новиков Ю.В.   Окружающая среда и транспорт.- М: Транспорт, 1987.- 207с.

8.И.Н. Лазановская, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова  Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учебное пособие- М: Высшая школа, 1998.- 287с.