Домашнє завдання «Відновлення якості палив і олив»

Завдання № 1.

Розрахувати процентний вміст сірки у відновленому ПММ і визначити його відповідність вимогам ЄВРО-4 про сірці, якщо відновлення якості проводили змішуванням дизельного палива ПММ1 (вміст сірки а1 %, умовна в'язкість при t1 і t2 0С відповідно b1 i b2 0ВУ) і ПММ2 (вміст сірки а2 %, умовна в'язкість при t3 і t4 0С відповідно b3 i b4 0ВУ) у співвідношенні, що забезпечує при t 0С кінематичну в’язкість с ссм.

| № варі-анту | а1 | а2 | t1 | b1 | t2 | b2 | t3 | b3 | t4 | b4 | t | с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 0,002 | 0,011 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 25 | 1,17 | 0 | 3,0 | 50 | 3,0 |
| 1.2 | 0,020 | 0,030 | 10 | 1,15 | 40 | 1,12 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | 40 | 2,5 |
| 1.3 | 0,035 | 0,005 | 50 | 1,80 | 100 | 1,25 | 22 | 1,20 | 44 | 1,12 | 20 | 4,0 |
| 1.4 | 0,001 | 0,121 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 36 | 1,20 | 70 | 1,12 | 15 | 4,5 |
| 1.5 | 0,072 | 0,005 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 0 | 7,0 |
| 1.6 | 0,002 | 0,052 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 28 | 2,50 | 64 | 1,70 | 30 | 3,5 |
| 1.7 | 0,067 | 0,035 | 38 | 2,35 | 62 | 1,65 | 18 | 1,25 | 48 | 1,14 | 50 | 3,0 |
| 1.8 | 0,101 | 0,001 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 50 | 3,0 |
| 1.9 | 0,086 | 0,021 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 25 | 4,3 |
| 1.10 | 0,053 | 0,015 | 0 | 2,8 | 50 | 1,45 | -30 | 1,3 | 10 | 1,17 | 0 | 5,0 |
| 1.11 | 0,044 | 0,012 | -20 | 7 | 70 | 1,4 | -40 | 1,4 | 20 | 1,16 | 38 | 3,5 |
| 1.12 | 0,032 | 0,111 | 35 | 1,8 | 100 | 1,27 | 10 | 1,2 | 40 | 1,13 | 30 | 4,0 |
| 1.13 | 0,025 | 0,089 | -15 | 2,3 | 80 | 1,27 | -30 | 1,3 | -10 | 1,2 | 10 | 3,5 |
| 1.14 | 0,016 | 0,058 | 20 | 4,0 | 75 | 1,4 | 25 | 1,17 | 0 | 3,0 | 10 | 5,5 |
| 1.15 | 0,225 | 0,011 | 30 | 1,14 | -25 | 1,3 | 10 | 4,0 | 50 | 1,75 | 22 | 5,2 |
| 1.16 | 0,098 | 0,005 | 35 | 1,18 | -5 | 1,35 | -20 | 5,0 | 43 | 2,0 | 30 | 4,0 |
| 1.17 | 0,020 | 0,005 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 18 | 1,25 | 48 | 1,14 | 15 | 4,5 |
| 1.18 | 0,025 | 0,001 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 0 | 7,0 |
| 1.19 | 0,016 | 0,021 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 30 | 3,5 |
| 1.20 | 0,003 | 0,063 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 10 | 4,00 | 50 | 1,60 | -6 | 8,0 |

Концентрація речовини – це адитивна характеристика, тому вміст сірки визначаємо за формулою:

a=W1a1+W2a2100, де W1 і W2 – об’ємні частки ДП1 і ДП2 в суміші.

Таким чином, завдання зводиться до розрахунку об’ємних часток компонентів суміші.

За номограмою залежності умовної в’язкості ПММ від температури знаходимо густину ДП1 і ДП2 при температурі -6 0С, вони відповідно дорівнюють 1,23 та 9,0 0ВУ.

За номограмою для визначення в’язкості суміші ПММ знаходимо об’ємні частки компонентив ДП1 – 34%, ДП2 – 66%.

Вміст сірки у відновленому паливі a=34⋅0,003+66⋅0,063100=0,043%, що задовольняє вимогам ЕВРО-2 (0,05%)

Завдання № 2.

Розрахувати кінематичну в’язкість ПММ (ν, сст) при температурі t, в якому відновлення якості проводили по лужному числу (до значення а, мг КОН/г) змішуванням ПММ1 (лужне число а1 мг КОН/г, умовна в'язкість при t1 і t2 0С відповідно b1 i b2 0ВУ) і ДП2 (лужне число а2 мг КОН/г, умовна в'язкість при t3 і t4 0С відповідно b3 i b4 0ВУ).

| № варі-анту | а | t | а1 | а2 | t1 | b1 | t2 | b2 | t3 | b3 | t4 | b4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 4,5 | 40 | 1,4 | 6,1 | 35 | 1,18 | -5 | 1,35 | -20 | 5,0 | 43 | 2,0 |
| 2.2 | 4,0 | 0 | 2,8 | 8,0 | 10 | 1,15 | 40 | 1,12 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 |
| 2.3 | 6,8 | 38 | 1,0 | 9,5 | 50 | 1,80 | 100 | 1,25 | 22 | 1,20 | 44 | 1,12 |
| 2.4 | 4,0 | 30 | 2,5 | 6,5 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 36 | 1,20 | 70 | 1,12 |
| 2.5 | 7,0 | 10 | 3,7 | 12 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 |
| 2.6 | 8,0 | 10 | 6,2 | 11,5 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 28 | 2,50 | 64 | 1,70 |
| 2.7 | 11,0 | 22 | 8,0 | 13 | 38 | 2,35 | 62 | 1,65 | 18 | 1,25 | 48 | 1,14 |
| 2.8 | 7,5 | 40 | 10,1 | 5,3 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 |
| 2.9 | 5,0 | 20 | 2,5 | 6,3 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 |
| 2.10 | 8,1 | 15 | 9,6 | 2,7 | 0 | 2,8 | 50 | 1,45 | -30 | 1,3 | 10 | 1,17 |
| 2.11 | 6,7 | 0 | 3,8 | 8,4 | -20 | 7 | 70 | 1,4 | -40 | 1,4 | 20 | 1,16 |
| 2.12 | 9,0 | 30 | 12,2 | 5,1 | 35 | 1,8 | 100 | 1,27 | 10 | 1,2 | 40 | 1,13 |
| 2.13 | 6,3 | 15 | 8,1 | 2,6 | -15 | 2,3 | 80 | 1,27 | -30 | 1,3 | -10 | 1,2 |
| 2.14 | 5,7 | 50 | 6,8 | 1,8 | 20 | 4,0 | 75 | 1,4 | 25 | 1,17 | 0 | 3,0 |
| 2.15 | 8,2 | 25 | 11 | 5,2 | 30 | 1,14 | -25 | 1,3 | 10 | 4,0 | 50 | 1,75 |
| 2.16 | 6,8 | 38 | 10,1 | 6,5 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 |
| 2.17 | 4,0 | 30 | 2,5 | 12 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 28 | 2,50 | 64 | 1,70 |
| 2.18 | 7,0 | 10 | 9,6 | 11,5 | 38 | 2,35 | 62 | 1,65 | 18 | 1,25 | 48 | 1,14 |
| 2.19 | 8,0 | 10 | 3,8 | 13 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 |
| 2.20 | 4,2 | -6 | 1,2 | 5,7 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 10 | 4,00 | 50 | 1,60 |

За номограмою залежності умовної в’язкості ПММ від температури (стр. 71 «Примеры и задачи»)знаходимо в’язкість ПММ1 і ПММ2 при температурі -6 0С, вони відповідно дорівнюють 1,23 та 9,0 0ВУ.

Склад суміші визначаємо за формулою W1=a−a2a1−a2⋅100=4.2−5.71.2−5.7⋅100=33.3, % Кінематичну в’язкість відновленого ПММ можна визначити за номограмою для визначення в’язкості суміші ПММ, вона дорівнює 1,58 0ВУ.

Перерахунок умовної в’язкості в одиниці кінематичної в’язкості (в сантистоксах сст) здійснюємо по формулі: νt=7,31ВУt−6.31ВУt=7,31⋅1,58−6,311,58=7,56 сст.

Завдання № 3.

За який час (τ, годин) можна очистити ПММ об’ємом V (м3) при температурі t (0С) від механічних домішок з середньою густиною dсер(кг/м3) та середнім радіусом rсер (м) у відстійнику площею S (м2), якщо відносна густина ПММ d420, а умовна в’язкість при t1 i t2 (0С) дорівнює відповідно b1  і b2 (0ВУ).

| № варіанту | V | t | t1 | b1 | t2 | b2 | d420, | dсер | rсер | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 2,9 | 52 | 20 | 4,0 | 75 | 1,4 | 0,804 | 1,111 | 19х10-6 | 1,8 |
| 3.2 | 3,7 | 30 | 10 | 1,15 | 40 | 1,12 | 0,870 | 1,100 | 10х10-6 | 1,5 |
| 3.3 | 4,0 | 40 | 50 | 1,80 | 100 | 1,25 | 0,730 | 1,320 | 15х10-6 | 2 |
| 3.4 | 1,8 | 20 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 0,960 | 1,380 | 8х10-6 | 0,9 |
| 3.5 | 2,0 | 35 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 0,850 | 1,500 | 12х10-6 | 1,2 |
| 3.6 | 2,7 | 55 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 0,800 | 1,450 | 7х10-6 | 1,7 |
| 3.7 | 4,5 | 25 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 0,785 | 1,251 | 13х10-6 | 1,6 |
| 3.8 | 5,3 | 22 | 30 | 1,14 | -25 | 1,3 | 0,725 | 1,257 | 11х10-6 | 2,0 |
| 3.9 | 8,1 | 31 | 35 | 1,18 | -5 | 1,35 | 0,738 | 1,375 | 12х10-6 | 3,1 |
| 3.10 | 7,2 | 80 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 0,805 | 1,112 | 13х10-6 | 3,5 |
| 3.11 | 2,8 | 75 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | 0,769 | 1,541 | 9х10-6 | 1,5 |
| 3.12 | 3,9 | 47 | 0 | 2,8 | 50 | 1,45 | 0,815 | 1,439 | 6х10-6 | 2,8 |
| 3.13 | 4,7 | 65 | -20 | 7 | 70 | 1,4 | 0,829 | 1,385 | 16х10-6 | 3,0 |
| 3.14 | 5,1 | 77 | 35 | 1,8 | 100 | 1,27 | 0,839 | 1,285 | 17х10-6 | 2,7 |
| 3.15 | 1,7 | 49 | -15 | 2,3 | 80 | 1,27 | 0,817 | 1,296 | 20х10-6 | 1,9 |
| 3.16 | 2,0 | 35 | 50 | 1,80 | 100 | 1,25 | 0,769 | 1,541 | 19х10-6 | 1,8 |
| 3.17 | 2,7 | 55 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 0,815 | 1,439 | 10х10-6 | 1,5 |
| 3.18 | 4,5 | 25 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 0,829 | 1,385 | 15х10-6 | 2 |
| 3.19 | 5,3 | 22 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 0,839 | 1,285 | 8х10-6 | 0,9 |
| 3.20 | 3,0 | 15 | 38 | 2,35 | 62 | 1,65 | 0,975 | 1,280 | 14х10-6 | 1,5 |

Об’єм відновленого нафтопродукту за годину складає: V1=3600⋅WтS,                            (1)

де Wт – швидкість осідання частинок забруднень під дією сили тяжіння: Wm=2r29νtd4t(dсер−d4t)g, якщо підставити це рівняння в формулу (1) одержимо

V1=800r2νtd4t(dсер−d4t)gS,  де νt – кінематична в’язкість ППМ (м2/сек), d4t=d420−a(t−20), а – середня температурна поправка на 10С (визначаємо по таблиці). Для першого варіанту а = 0,000738. d450=0,820−0,000738(15−20)=0,824.

За номограмою залежності умовної в’язкості ПММ від температури знаходимо густину ПММ при температурі 15 0С, вона дорівнює 1,17 0ВУ. , або 2,4 сст, або 2,4х10-6м2/сек..

Тоді V1=800⋅25⋅10−122,4⋅10−6⋅0,824(1,07−0,824)⋅9,8⋅1=0,0244 м3/год .

Заданий об’єм ППМ 2,5 л можна відновити відстоюванням в даних умовах за τ=VV1=2.50.0244=102.5 годин або 4,3 доби.

Завдання № 4.

Який об’єм V (м3) ПММ можна очистити  при температурі t (0С) за час τ, годин від механічних домішок з середньою густиною dсер(кг/м3) та середнім радіусом rсер (м) у відстійнику площею S (м2), якщо відносна густина ПММ d420, а умовна в’язкість при t1 i t2 (0С) дорівнює відповідно b1  і b2 (0ВУ).

| № варіанту | τ | t | t1 | b1 | t2 | b2 | d420, | dсер | rсер | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 53 | 22 | 30 | 1,14 | -25 | 1,3 | 0,725 | 1,257 | 11х10-6 | 2,0 |
| 4.2 | 70 | 31 | 35 | 1,18 | -5 | 1,35 | 0,738 | 1,375 | 12х10-6 | 3,1 |
| 4.3 | 25 | 80 | 50 | 1,70 | 104 | 1,30 | 0,805 | 1,112 | 13х10-6 | 3,5 |
| 4.4 | 38 | 75 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | 0,769 | 1,541 | 9х10-6 | 1,5 |
| 4.5 | 39 | 47 | 0 | 2,8 | 50 | 1,45 | 0,815 | 1,439 | 6х10-6 | 2,8 |
| 4.6 | 47 | 65 | -20 | 7 | 70 | 1,4 | 0,829 | 1,385 | 16х10-6 | 3,0 |
| 4.7 | 51 | 77 | 35 | 1,8 | 100 | 1,27 | 0,839 | 1,285 | 17х10-6 | 2,7 |
| 4.8 | 17 | 49 | -15 | 2,3 | 80 | 1,27 | 0,817 | 1,296 | 20х10-6 | 1,9 |
| 4.9 | 29 | 52 | 20 | 4,0 | 75 | 1,4 | 0,804 | 1,111 | 19х10-6 | 1,8 |
| 4.10 | 37 | 30 | 10 | 1,15 | 40 | 1,12 | 0,870 | 1,100 | 10х10-6 | 1,5 |
| 4.11 | 40 | 40 | 50 | 1,80 | 100 | 1,25 | 0,730 | 1,320 | 15х10-6 | 2 |
| 4.12 | 18 | 20 | 30 | 2,30 | 94 | 1,35 | 0,960 | 1,380 | 8х10-6 | 0,9 |
| 4.13 | 20 | 35 | 44 | 1,25 | 76 | 1,12 | 0,850 | 1,500 | 12х10-6 | 1,2 |
| 4.14 | 27 | 40 | 16 | 1,30 | 54 | 1,10 | 0,800 | 1,450 | 7х10-6 | 1,7 |
| 4.15 | 45 | 25 | -20 | 1,30 | 30 | 1,12 | 0,785 | 1,251 | 13х10-6 | 1,6 |
| 4.16 | 25 | 80 | 20 | 2,50 | 90 | 1,35 | 0,870 | 1,100 | 16х10-6 | 3,0 |
| 4.17 | 38 | 75 | 0 | 2,8 | 50 | 1,45 | 0,730 | 1,320 | 17х10-6 | 2,7 |
| 4.18 | 39 | 47 | -20 | 7 | 70 | 1,4 | 0,960 | 1,380 | 20х10-6 | 1,9 |
| 4.19 | 47 | 65 | 35 | 1,8 | 100 | 1,27 | 0,850 | 1,500 | 19х10-6 | 1,8 |
| 4.20 | 50 | 15 | 38 | 2,35 | 62 | 1,65 | 0,975 | 1280 | 14х10-6 | 1,3 |

Об’єм відновленого нафтопродукту за годину складає: V1=3600⋅WтS,                            (1)

де Wт – швидкість осідання частинок забруднень під дією сили тяжіння: Wm=2r29νtd4t(dсер−d4t)g, якщо підставити це рівняння в формулу (1) одержимо

V1=800r2νtd4t(dсер−d4t)gS,  де νt – кінематична в’язкість ППМ (м2/сек), d4t=d420−a(t−20), а – середня температурна поправка на 10С (визначаємо по таблиці). Для першого варіанту а = 0,000738. d415=0,820−0,000738(15−20)=0,824.

За номограмою залежності умовної в’язкості ПММ від температури знаходимо густину ПММ при температурі 15 0С, вона дорівнює 1,17 0ВУ. , або 2,4 сст, або 2,4х10-6м2/сек..

Тоді V1=800⋅25⋅10−122,4⋅10−6⋅0,824(1,07−0,824)⋅9,8⋅1=0,0244м3/год

За заданий час 50 годин можна відновити відстоюванням в даних умовах V=V1τ=0.0244⋅50=1.22 м3.