МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

#### Аерокосмічний факультет

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій

ПРАКТИКУМ З ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Київ 2020

Практикум з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” написаний за навчальною програмою підготовки студентів аерокосмічного факультету освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та спеціалізацією «Електротехнічні системи електроспоживання», та може бути використаний при підготовці студентів інших напрямків, що вивчають основи електротехніки.

В посібнику розглянуті приклади розв’язання задач з таких тем електротехніки: “Теорія та розрахунок електричних кіл постійного струму”, “Теорія та розрахунок лінійний електричних кіл однофазного синусоїдного струму”, “Резонансні явища в електричних колах”, “Пасивні чотириполюсники”, “Теорія та розрахунок трифазних лінійних кіл”, “Розрахунок перехідних процесів класичним та операторним методами”,

Автор – кандидат технічних наук, доцент Сірий Д.Т.

1. Приклади розрахунку електричних кіл постійного струму

Задача № 1.1

Визначити струми в гілках електричного кола, схема якого зображена на рис. 1.1,а, якщо: U = 130 В, R1 = 10 Ом,  R2 = 15 Ом, 
R3 = 8 Ом, R4 = 12 Ом, R5 = 24 Ом.

U

I

I3

I1

I4

I5

R3

I2

R5

R4

R2

R1

Рис. 1.1,а

I

2

1

3

Розв’язання

1. Замінимо кожне паралельне з’єднання резисторів одним еквівалентним резистором (рис. 1.1,б) та знайдемо їх опори.

U345

U12

R345

U

I

R12

Рис. 1.1,б

,

;     .

2. Визначимо струм в електричному колі (рис. 1.1,б)

3. Знайдемо струми кожної гілки.

За правилом «чужої гілки»:

За допомогою напруги на паралельних гілках:

;

Задача № 1.2

Визначити струми в гілках електричного кола, схема якого зображена на рис. 1.2,а, за допомогою еквівалентних перетворень та закону Ома. Перевірити розрахунок за балансом потужностей.

R8

1

R3

I3

R7

R9

2

R3

J2

J

E1

I4

I1

R4

I5

R6

3

1

I6

E1

J2

2

R5

Рис. 1.2,a

Рис. 1.2,б

3

Параметри електричного кола: 
E1 = 75 В; J2 = 9 А; R1 = 3,5 Ом; 
R3 =  10 Ом; R4 = 3 Ом; R5 = 5 Ом, 
R6 = 7,5 Ом.

Розв’язання

R1

- Перетворимо «зірку» резисторів R4, R5, R6, в еквівалентний «трикутник» резисторів R7, R8, R9, і підрахуємо їх опори.

R1

- Замінимо (рис. 1.2,б):

а) паралельно з’єднані резистори R3 та R9 одним еквівалентним R39:

б) джерело струму J2 джерелом ЕРС:

E28 = J2∙R8 = 9∙25 = 225 В;

в) дві паралельні гілки – з джерелом Е.Р.С. E1 та резисторами R1, R7 – одною гілкою з джерелом Е.Р.С. E17  і еквівалентним резисторoм R17 :

;

- Визначимо струм простого кола (рис. 1.2,в).

Два джерела ЕРС, діючих зустрічно, замінимо одним еквівалентним:

Eе. = E28 – E17 = 225 – 60 = 165 В

Три послідовно з’єднаних резистори замінимо одним еквівалентним:

R17

І

R17

2

E28

3

R39

1

E17

R8

Рис. 1.2,в

Rе. = R17 + R39 + R8 = 2 + 6 + 25 = 33 Ом

Тоді за законом Ома:

- Приймаємо потенціал точки 3 в схемі (рис. 1.2,в) рівним нулю V = 0 і визначаємо відносно цієї точки потенціали точок 1 та 2:

V1 = R39∙I = 6∙5 = 30 В;

V2 = - R8∙I + E28 = -25∙5 + 225 = 100 В.

Внаслідок еквівалентності перетворень вузлові точки 1,2,3 початкової схеми (рис. 1.2,a) мають такі ж потенціали.

- Задаємося позитивними напрямками струмів в гілках (рис. 1.2,а) і визначимо їх значення:

а) за законом Ома:

I1=V1−V2+E1R1=30−100+7,52,5=2 A;	I2 = J2;	I3=V1−V3R3=30−010=3 A.

б) За І законом Кірхгофа:

для вузла 1: І4 = І1 + І3 = 2 + 3 = 5 А;

для вузла 2: І5 = І1 + І2 = 2 + 9 = 11 А;

для вузла 3: І6 = І2 - І3 = 9 - 3 = 6 А;

6. Перевіряємо за балансом потужностей:

∑Pдж. = ∑Pсп.

∑Pдж. = E1∙I1 + (V2 – V3)∙J2 = 75∙2 + 100∙9 = 1050 Вт

∑Pсп. = ∑Rк∙Iк2 = 2,5∙22 + 10∙32 + 3∙52 + 5∙112 +7,5∙62 = 1050 Вт

Баланс виконується, отже, задача розв’язана правильно.

Задача № 1.3

В електричному колі рис. 1.3,а визначити струм, що показує амперметр, якщо: Е1= 24 В, R1= 1 Ом, R2= 3 Ом, R3= 2 Ом, R4= 4 Ом,
 R5= 1 Ом. Опором амперметра нехтуємо.

Розв’язання

R1

1.Визначимо еквівалентний опір кола. Для цього спростимо його схему, враховуючи паралельні з’єднання резисторів R1, R4 та  R2, R3. Послідовність спрощення приведена на рис. 1.3,б, в.

R14=R1 R4R1+R4=1 ⋅ 41+4=0,8 Ом,	R23=R2 R3R2+R3=3 ⋅ 23+2=1,2 Ом.

Re = R14 + R23+ R5 = 0,8+1,2+1=3 Ом.

R1

R2

R3

R4

R5

Е

А

ІА

а

б

в

б

а)

R1

R2

R3

R4

R5

Е

ІА

а

б

в

б

б)

І5

І1

І2

І3

І4

Е

R5

в)

а

б

в

R14

R23

І5

Uвб

Uба

Рис. 1.3

2. Визначимо струм в гілці з джерелом ЕРС І5:

I5=E Re=2 43=8 A.

3. Знаходимо струми І2 та І1.

Струм І2 знайдемо за законом Ома:

I2=Uвб R2=І5 R23R2=8⋅1,23=3,2 A,

а струм І1 знайдемо за правилом "чужої гілки":

I1=І5 R4R1+R4=8⋅41+4=6,4 A.

4. Знаходимо струм амперметра за І–м законом Кірхгофа для вузла б:

IA = I2 – I1 = 3,2-6,4=-3,2 A.

Струм ІA направлений в протилежну сторону попередньо довільно вибраному.

Задача № 1.4

Розрахувати електричне коло (рис. 1.4,а) методом еквівалентних перетворень, якщо R1= R2= R3 = 6 Ом, R4 = 3,6 Ом, R5 = 9 Ом, R6 = 4 Ом, Е=30 В.

Розв’язання

R1

Перетворимо вихідне коло (рис. 1.4,а) в одноконтурне (рис. 1.4,г). Послідовність еквівалентних перетворень показана на рис. 1.4,б,в.

R12=R1+R2+R1 R2R3=6+6+6⋅ 66=18 Ом;

R23=R2+R3+R2 R3R1=6+6+6⋅ 66=18 Ом;

R31=R3+R1+R3 R1R2=6+6+6⋅ 66=18 Ом;

R124=R12 R4R12+R4=18 ⋅ 3,618+3,6=3 Ом;		R235=R23 R5R23+R5=18 ⋅ 918+9=6 Ом;

U23

U12

U23

R23

Рис. 1.4

2

R6

E

I6

I4

R4

I2

R2

I5

R5

I1

R1

R3

I3

1

3

4

a)

2

R6

E

I6

I4

R4

I5

R5

1

3

б)

R12

R31

2

R6

E

I6

R124

R235

1

3

в)

R31

І124

U12

I13

R6

E

I6

г)

R

1

3

U13

R=R31 (R124+R235)R31+(R124+R235)=18 ⋅ (3+6)18+3+6=6 Ом.

2. Визначимо струми в усіх гілках вихідного кола. Для цього скористаємося законом Ома, правилом "чужої гілки" та першим законом Кірхгофа:

I6=E R6+R=304+6=3 A;   	U13 = R I6 = 6⋅3=18 B;

I31=U13 R31=1818=1 A;		І124 = I235 = I5 – I31  =3 -1=2 А;

U12 = R124 I124 = 3⋅2=6 В;	U23 = R235 I235 = 6⋅2=12 В;

I4=U12 R4=63,6=1,66 A;		I5=U23 R5=129=1,33 A;

І1 =I6 – I4  =3 -1,66=1,34 А;	 І2 =I4 – I5  =1,66 -1,34=0,32 А;

І3 =I1 – I2  =1,34 - 0,32=1,02 А.

Отже, зміна конфігурації кола до одного контуру, що називається прямим ходом,, виконується від схеми рис. 1.4,а до схеми рис. 1.2,г, а розрахунок струмів в усіх гілках початкового кола здійснюється на зворотному ході.

Задача № 1.5

Розрахувати методом еквівалентних перетворень електричне коло 
рис. 1.5,а, якщо J =3 A, Е3 = 6 В, Е5 =22 В, Е6 =12 В, R1 =4 Ом, R2 =5 Ом,
 R3 =2 Ом, R4 =10 Ом, R6 =8 Ом.

R1234

J

R1

Е5

R1

Е5

J

Е6

R6

І4

3

І6

R4

R2

R6

1

4

а)

2

R1

R3

Е3

Е5

Е6

J

І5

І1

І2

І4

І3

3

І6

R4

R2

R6

І3

1

4

б)

2

R1

R3

Е3

Е5

Е6

J

І2

І4

Е5

Е5

І1

1

в)

І1

R4

R2

R3

Е35

3

2,4

U32

І3

U13

І2

U12

J

1

г)

І1

3

2,4

І2

U12

R34

Е34

R2

1

2,4

Е345

U12

J

д)

Рис. 1.5

Розв’язання

R1

Перетворимо вихідне коло (рис. 1.5,а) в одноконтурне (рис. 1.5,д). Для цього виконаємо такі еквівалентні перетворення:

1. Перенесемо ідеальне джерело ЕРС Е5   із п’ятої вітки в першу і третю вітки, що приєднані до 2 вузла (рис. 1.5,б). Потенціали вузлів 2 і 4 стануть однаковими і їх можна об’єднати в одну точку 2,4 (рис. 1.5,в). Тут загальна ЕРС третьої вітки Е35  дорівнює:

Е35 =Е3 + Е5 =6+22=28 В.

2. Замінимо третю і четверту вітки, які з’єднані паралельно, однією еквівалентною віткою з послідовним з’єднанням Е34  та R34  (рис. 1.5,г):

Е34=Е35 R4 R3+R4=28⋅102+10=2313 B, 	R34=R3 R4 R3+R4=2⋅102+10=53 Ом.

Вітка з ідеальним джерелом струму J включає джерело ЕРС Е6  та резистор R6  . Їх можна виключити, тому що опір ідеального джерела струму J нескінченно великий і величини Е6  та R6  не впливають на розподіл струму в колі.

3. Перетворимо схему (рис. 1.5,г) в одноконтурну (рис. 1.5,д). Для цього паралельні активні вітки замінимо однією еквівалентною віткою з послідовним з’єднанням Е345  та R1234 :

Е345=Е34 R1+Е5(R34+R2) (R34+R2)+R1=2313⋅4+22⋅( 53+5)53+5+4=22,5 B,

R1234=R1(R34+R2) (R34+R2)+R1=4⋅( 53+5)53+5+4=2,5 Ом.

4. Визначимо струми в вихідній схемі. Розрахунок ведемо в зворотному напрямі, починаючи зі схеми рис. 1.5,д, де визначимо потенціали вузлів V1, V2,4  (або напругу U12 ):

V1= 0,	V2,4= - J R1234 – E345= - 3  2,5 -22,5= - 30 В.

За законом Ома визначаємо струми І1 та І2 в схемі рис. 1.5,г:

I1=V1−V2,4−E5R1=30−224=2 A,		I2=V1−V2,4−E34R2+R34=30−7035+53=1 A.

Знаходимо потенціал вузла 3:

V3 =V1 – I2 R2= -5 B.

Тепер із рис. 1.5,в знайдемо I4:

I4=V3−V2,4R4=−5+3010=2 ,5 A.

Струми I3 та  I5 знаходимо із вихідної схеми за першим законом Кірхгофа:

I2 + I3 – I4=0, 	I3 = I4 - I2=1,5 А;

I5 + I4 – I6=0, 	I5 = I6 – I4=0,5 А.

Отже:	I1=2 А; I2=1 А; I3=1,5 А; I4=2,5 А; I5=0,5 А; I6=3 А.

5. Зробимо перевірку за балансом потужностей:

Рдж= Рсп,

Pдж=Е3І3−Е5І5+U14J=88 Вт,  (U14=U12=V1 – V2,4 =30 B)

Pсп=R1І12+R2І22+R3I32+R4I42=88 Вт.

Задача № 1.6

R5

R6

Е2

2

E1

J

R1

R3

R2

R4

1

3

Рис. 1.6,а

ІІІІ=J

I5

I4

I2

I16

I3

R5

Е2

2

E16

J

R16

R3

R2

R4

1

3

Рис. 1.6,б

ІІІ

ІІ

Розрахувати методом контурних струмів електричне коло, схема якого приведена на рис. 1.6,а. Схему попередньо привести до триконтурної. Параметри елементів кола: Е1=18 В; Е2 =24В; J=5 A; R1=6 Oм;
 R2= R3 =R4 =2 Ом, R5=1 Oм; R6= 12 Ом.

Розв’язання

R1

1. Спростимо коло, замінивши дві паралельні гілки – першу та шосту – одною еквівалентною. (рис. 1.6,б).

Визначимо ЕРС джерела еквівалентної гілки та її опір:

Е16=Е1 R6 R1+R6=18⋅126+12=12 B; 	R16=R1 R6 R1+R6=6⋅126+12=4 Ом.

2. Спрощена схема має 6 гілок та 4 вузли. А тому число незалежних контурів в ній :

n= p- (q-1)=6 - 4+1=3.

Завдяки ідеальному джерелу струму число контурних рівнянь скорочується на одиницю.

n= р-(q-1)-nJ = 2.

При цього незалежні контури треба вибрати так, щоб гілка з джерелом струму входила тільки в один із них.

Обираємо незалежні контури та позитивні напрямки контурних струмів в них і показуємо їх на схемі.

3. Обходячи контури в напрямку контурних струмів, запишемо контурні рівняння:

(R16+R3+R4 )IІ+R3IІІ - R4J=E16;

(R2+R3+R5 )IІІ +R3IІ+R5 J=E2;

IIII =J.

Підставивши відомі величини, отримаємо:

(4+2+2)IІ +2IІІ =12+10;

2IІ +(2+2+1)IІІ =24-5;

IІІІ =5.

або

8IІ+2IІІ =22;

2IІ +5IІІ =19.

4.Розвязавши систему рівнянь, знайдемо контурні струми. Для цього помножимо друге рівняння на 4 і віднімемо від нього перше.

_ 8IІ +20IІІ =76;

8IІ +2IІІ =22;

-------------------

18IІІ =54.

Отже

IІІ =54/18=3 A;

IІ =(22-2IІІ )/8=(22-6)/8=2 A.

5. Вибираємо позитивні напрямки дійсних струмів в гілках і визначаємо кожний струм як алгебраїчну суму контурних струмів, що протікають в цій гілці.

I16 =I1=2 A;		I2=IІІ =3 A;		I3=IІ +IІІ=2+3=5 A;

I4=J -IІ =5 -2=3 A;	I5=III +J=3+5=8 A.

6. Визначаємо струми в 1-ій та 6-ій гілках початкової схеми. Для цього спочатку визначимо напругу U12  на цих гілках.

За законом Ома

I16=(V1 –V2 +E16 )/R16 ,

звідки

U12=V1 – V2=R16 I16 -E16=4*2 - 12= - 4 B.

Отже

I1=(U12+E1 )/R1=(-4+18)/6=2,33 A; 	I6=U21 /R6=4/12=0,33 A.

7. Зробимо перевірку за балансом потужностей:

Рдж= Рсп, Pдж=Е1І1+Е2І2+U13J, U13=І4 R4+ І5 R5  = 14 B,

Pдж=Е1І1+Е2І2+U13J=184 Вт,

Pсп=R1І12+R2І22+R3I32+R4I42+R5I52+R6I62=184 Вт.

Задача № 1.7

Розрахувати електричне коло постійного струму (рис. 1.7) методом контурних струмів, якщо Е1 = 12 В, Е2 = 16 В, Е3 = 10 В, R1= 1 Ом, R2= 4 Ом, R3= 2 Ом, R4= 7 Ом, R5= 7 Ом, R6 = 7 Ом. Визначити напругу між точками a і b. Результати розрахунків перевірити методом балансу потужностей.

Uab

Рис. 1.7

Розв’язання

R1

Вибираємо незалежні контури, задаємо напрями контурних струмів та співпадаючі з ними напрями обходу контурів.

За другим законом Кірхгофа складаємо контурні рівняння для трьох незалежних контурів:

ІІ (R1+R2+R4) – IІІ R2 – IІІІ R4 = E1 – E2,

-IІ R2+ ІІI (R3+R2+R6)– IІІІ R6 = E3 + E2,

-IІ R4 – IІІ R6 + ІІII (R6+R4+R5) = 0.

Після підстановки числових значень одержимо:

12ІІ – 4IІІ – 7IІІІ = -4,

-4ІІ + 13IІІ – 7IІІІ = 26,

-7ІІ – 7IІІ + 21IІІІ = 0.

Вирішимо цю систему рівнянь методом визначників:

ІІ = Δ1 /Δ		ІІI = Δ2 / Δ		ІІII = Δ3 / Δ.

Підрахуємо головний Δ та часткові  Δ1, Δ2, Δ3 визначники:

Δ = R11−R12−R13−R21R22−R23−R31−R32R33 =  12−4−7−413−7−7−721 = 1323,

Δ1 = EI−R12−R13EIIR22−R23EIII−R32R33 = −4−4−72613−70−721 = 2562,

Δ2 = R11EI−R13−R21EII−R23−R31EIIIR33 = 12−4−7−426−7−7021 = 4746,

Δ3 = R11−R12EI−R21R22EII−R31−R32EIII = 12−4−4−41326−7−70 = 2436.

Знаходимо контурні струми:

ІІ = 2562 / 1323 = 1,94 А,

ІІI = 4746 / 1323 = 3,58 А,

ІІII = 2436/ 1323=1,84 А.

Знаходимо дійсні струми

I1 = ІІ = 1,94 А,	I2 = ІІ - III =1,94 - 3,58 = - 1,64 А,	I3 = III = 3,58 А,

I4 = IIII - ІІ = 1,84 - 1,94 = - 0,1 А,	I5 = - IIII = - 1,84 А,

I6 =  ІІIІ - III = 1,84 - 3,58 = - 1,74 А.

Визначимо напругу між точками a і b.

Із контуру, утвореного Uab-b-E2-R2-a, за ІІ законом Кірхгофа маємо:

Uab –І2 R2= E2,	звідки Uab = E2+І2 R2=16 – 6,56 = 9,44 В.

Перевірка за балансом потужностей

Рдж= Рсп,

Рдж= Е1І1 – Е2І2 + Е3І3 =88 Вт,

Рсп= І1 2 R1+ І2 2 R2 + І32 R3+ І4 2 R4 + І5 2 R5 + І6 2 R6,=88 Вт.

Задача № 1.8

Розрахувати електричне коло постійного струму (рис. 1.8) методом вузлових потенціалів, якщо Е1 = 12 В, Е2 = 16 В, Е3 = 10 В, R1= 1 Ом, R2= 4 Ом, R3= 2 Ом, R4= 7 Ом, R5= 7 Ом, R6 = 7 Ом. Визначити напругу між точками 2 і 4. Результати розрахунків перевірити методом балансу потужностей.

Розв’язання

R1

Візьмемо 3 вузол за базисний і приймемо потенціал цього вузла рівним нулю, тобто φ3 = 0.

U24

Рис. 1.8

Для визначення потенціалів інших вузлів складемо систему вузлових рівнянь:

φ1(q5 + q1 + q4) – φ2q4 – φ4q1 = E1q1,

-φ1q4 + φ2(q2 + q4 + q6) – φ4q2 = E2q2,

-φ1q1 – φ2q2 + φ4(q1 + q3 + q2) = E3q3 - E1q1 - E1q1.

Тут: 		q1 = 1/R1 = 1См, q2 = 1/R2 = 0,25См, q3 = 1/R3 = 0,5См,

q4 = 1/R4 = 0,14См, q5 = 1/R5 = 0,14См. q6 = 1/R6 = 0,14См.

Після підстановки числових значень одержимо:

1,28φ1 – 0,14φ2 – 1φ4 = 12,

-0,14φ1 + 0,53φ2 – 0,25φ4 = 4,

-1φ1 – 0,25φ2 + 1,75 φ4 = -11.

Вирішимо цю систему рівнянь методом визначників:

φ1 = Δ1/Δ		φ2 = Δ2/ Δ		φ4 = Δ4/ Δ.

Головний та часткові визначники відповідно дорівнюють:

Δ = 1,28−0,14−1−0,140,53−0,25−1−0,251,75 = 0,476, 	Δ1 = 12−0,14−140,53−0,25−11−0,251,75 = 5,645,

Δ2 = 1,2812−1−0,144−0,25−1−111,75 = 6,145, 	Δ4 = 1,28−0,1412−0,140,534−1−0,25−11 = 1,38.

Потенціали вузлів дорівнюють:

φ1 = 6,145 / 0,476 = 12,91 В;		φ2 = 5,84 / 0,476 = 12,27 В

φ4 = 1,38 / 0,476 = 2,9 В

Знаходимо струми в гілках за законом Ома:

I1 = (φ4 - φ1 + E1)\ R1 = 2А, 	I2 = (φ2 – φ4 - E2)\ R2 = - 1,66А,

I3 = (φ3 - φ4 + E3)\ R3 = 3,55А, 	I4 = (φ2 – φ1)\ R4 = - 0,1 А,

I5 = (φ3 - φ1)\ R5 = - 1,84 А, 	     I6 = (φ3 - φ2)\ R6 = - 1,75 А.

Напруга між вузлами 2 і 4:

U24 = φ2 - φ4 = 12,27 - 2,9= 9,37 В

Перевірка за рівнянням балансу потужностей

Рдж= Рсп,

Рдж= Е1І1 – Е2І2 + Е3І3 =88 Вт,

Рсп= І1 2 R1+ І2 2 R2 + І32 R3+ І4 2 R4 + І5 2 R5 + І6 2 R6,=88 Вт.

Задача № 1.9

Розв’язати методом вузлових потенціалів електричне коло, схема якого зображена на рис. 1.9. Параметри елементів кола: Е2=10 В; Е3 =24В; J1=3 A; J6=5 A; R1=4 Oм; R3=R4=2 Ом, R5=1 Oм.

Розв’язання

1. В колі 4 вузли, але наявність гілки з ідеальним джерелом ЕРС дозволяє скоротити на одиницю число вузлових рівнянь, складених за методом вузлових потенціалів.

J6

J1

I5

I4

I3

I16

I3

R5

Е3

4

R1

Е2

R3

R4

1

2

Рис. 1.9

3

Приймаємо 	V4=0.

Тоді V3=E2=10B і для визначення потенціалів решти вузлів досить скласти два рівняння.

2. Складемо систему вузлових рівнянь:

(G1+G4)V1 - G1V3 = - J1+ J6 ,

(G3+G5)V2 - G3V3 = - E3G3 - J6.

Підставивши відомі величини, отримаємо:

(1/4+1/2)V1= - 3+5+10/4;

(1/2+1)V2 = - 24/2 -5+10/2.

3. Визначаємо потенціали вузлів:

3/4V1 = 9/2;		 V1 = 6 В;

3/2V2 = - 12; 	 V 2= - 8 B.

4. Обираємо позитивні напрямки струмів в гілках і визначаємо їх за законом Ома, а для гілки без опору – за першим законом Кірхгофа:

I1 =(V2 - V1)/R1=(10-6)/4= 1 A;	I3=(V2-V3+E3)/R3=(-8 -10+24)/2=3 A;

I4=(V1 - V4)R4=6/2=3 A;		I5 =(V4 - V2)/R5=8/1=8 A.

Для вузла 4:	I4 - I2 - I5=0.

Звідки 		I2=I4 - I5=3 – 8 = - 5 A

Дійсний напрямок струму I2 протилежний вказаному на схемі.

5. Перевіримо розрахунок за балансом потужностей:

ΣPдж = ΣPсп.

ΣPдж=(V3-V1)J1+E2I2+E3I3+(V1-V2)J6=104 Вт.

Pсп=R1І12+R3І32+R4I42+R5I52=104 Вт

Баланс потужностей виконується, отже розрахунок виконаний правильно.

Задача № 1.10

Визначити струм гілки з опором R6 (рис. 1.10,а), якщо Е1=150 В, 
Е6=40 В, R1=R2=R3=30 Ом, R4=10 Ом, R5=20 Ом, а R6 приймає значення 3; 18 та 28 Ом.

Розв’язання

R1

І6

E1

R1

R3

R2

R5

Е6

Рис. 1.10,a

R6

R4

Для розрахунку струму шостої гілки скористаємося методом еквівалентного генератора, відповідно якому

I=UxRВ+R6.

1. Накреслимо розрахункову схему холостого ходу (рис. 1.10,б) і визначимо напругу холостого ходу Ux. Схему холостого ходу одержуємо з початкової схеми шляхом виключення резистора R6 , струм в якому треба розрахувати.

Напруга Ux визначається з рівняння, яке складається за другим законом Кірхгофа для контуру, в який входить розірвана гілка, наприклад, контур з елементами R2, R5 та Е6. Для цього обираємо напрямок обходу контуру, позитивний напрямок напруги Ux (в напрямку І6) і складаємо рівняння:

R2I2x+Ux−R5I5x=E6,

звідки			Ux=E6−R2I2x+R5I5x.

В схемі холостого ходу треба визначити струми І2х  та, І5х , що можна зробити в даному випадку на підставі закону Ома:

R23=R2+R3=30+30=60 Ом;

R45=R4+R5=10+20=30 Ом;	R2345=R23⋅R45R23+R45=60⋅3060+30=20 Ом;

Re=R1+R2345=30+20=50 Ом;	I1x=E1Re=15050=3 А;

I2x=I1x⋅R45R23+R45=3⋅3060+30=1 А;	I5x=I1x−I2x=3−1=2A.

Отже 	Ux=E6−R2I2x+R5I5x=40−30⋅1+20⋅2=50 B.

- Для визначення Rв використовуємо розрахункову схему в вигляді пасивного двополюсника, підключеного до клем видаленого резистора.

І2X

І1X

І5X

E1

R1

R3

R2

R5

Е6

Рис. 1.10,б

UX

R4

R1

R3

R2

R5

Рис. 1.10,в

R4

R9

R8

R7

R5

Рис. 1.10,г

R4

Для цього виключимо зі схеми холостого ходу джерела ЕРС, замкнувши їх клеми накоротко (рис. 1.10,в). Rв визначаємо відносно клем видаленої гілки.

Для визначення Rв перетворимо „трикутник” R1, R2, R3 (рис. 1.10,в) в еквівалентну „зірку” (рис. 1.10,г):

R7=R1⋅R2R1+R2+R3=30⋅3030+30+30=10 Ом;		R8=R9=R7=10 Ом;

R57=R5+R7=20+10=30 Ом;			R48=R4+R8=10+10=20 Ом;

R5748=R57⋅R48R57+R48=30⋅2030+20=12 Ом;		Rв=R9+R5748=10+12=22 Ом.

3. Визначаємо струм в резисторі R6:

при 	R6=3 Ом:	 I6=UxRв+R6=5022+3=2 A,

при 	R6=18 Ом: I6=5022+18=1,25 A,   при R6=28 Ом: I6=5028+28=0,89 A.

2. Приклади розрахунку електричних кіл синусоїдного струму

Задача № 2.1

Визначити струм в електричному колі (рис. 2.1,а), активну, реактивну та повну потужності, якщо дано:

u=141sinω tВ; R1=20 Ом; R2=10 Ом; L1=15,9Гн; C1=13,3 мкФ; XL2=10 Ом;XC2=60 Ом; f=400 Гн.

Зобразити векторну діаграму напруг кола, трикутники напруг, опорів та потужностей.

Розв’язання

1. Визначимо опори ділянок кола та повний комплексний опір всього кола.

R2

R1

XL2

XC2

u

i

Рис. 2.1,а

L1

C1

4

1

7

2

3

5

6

ω=2π f=2π400=2512 с−1;

XL1=ω L1=2512⋅15,9⋅10−340 Ом;

XC1=1ω C1=1062512⋅13,3=30 Ом;	Re=R1+R2=20+10=30 Ом;

Xe=XL1+XL2−XC1−XC2=40+10−30−60=−40 Ом;

Ze=Re2+Xe2=302+(−40)2=50 Ом.

2. Визначимо діючий та миттєвий струми кола:

I=UZe; 	U=Um2=1412=100 В; 	I=10050=2 А;

ϕ=arctgXeRe=arctg−4030=−53°10';

ϕ=ψu−ψi;

звідси 	ψi=ψu−ϕ=53°10'; 	i=22sin2512t+53°10' A.

3. Визначимо потужності:

P=ReI2=30⋅22=120 Вт; Q=Xe⋅I2=− 40⋅22=−160 вар, S=UI=100⋅2=200 ВА,

або

S=ZeI2=50⋅22=200BA.

4. Для побудови векторної діаграми напруг кола визначимо напруги на елементах кола:

U12=XL1I=40⋅2=80B;		U23=R1I=20⋅2=40B;

U34=XC1I=30⋅2=60B;		U45=R2I=10⋅2=20B;

U56=XL2I=10⋅2=20B;		U67=XC2I=60⋅2=120B.

φ

φ

3

1

2

4

5

6

7

І

MU

MP

MR

20B

40Bт

10Ом

U

Uа

Uр

P

Q

Re

Хе

S

Zе

І

Рис. 2.1,б

Рис. 2.1,в

5. За результатами розрахунку креслимо векторну діаграму напруг (рис. 2.1,б) та трикутники напруг, опорів і потужностей (рис. 2.1,в).

Примітка: Трикутник напруг отримуємо шляхом проекції вектора U на напрямок вектора І . Трикутники опорів та потужностей подібні трикутнику напруг.

Задача № 2.2

Визначити коефіцієнт потужності кола (рис. 2.2), активний опір котушки Rкта її індуктивність , якщо прилади показали:

U1=200B; U2=100B; I=2A; P=320 Bт; f=50Гц.

Розв’язання:

1. Визначимо повний опір кола:

U

I

Рис. 2.2

А

W

V1

V2

Rк

Rр

L

*

*

Ze=U1I=2002=100Ом.

2. Визначимо еквівалентний активний опір кола:

Re=PI2=32022=80Ом.

3. Визначимо опір реостата:

Rp=U2I=1002=50Ом.

4. Розрахуємо активний опір котушки:

Rк=Re−Rp=80−50=30Ом.

5. Знайдемо індуктивний опір кола:

XL=Ze2−Rp2=1002−802=60 Ом.

6. Знайдемо індуктивність котушки:

L=XL2π f=602π50=0,19 Гн.

7. Визначимо коефіцієнт потужності кола:

cosϕ=PS=PUI=320200⋅2=0,8, 		або	 cosϕ=ReZe=80100=0,8.

Задача № 2.3

Визначити струми в гілках та в нерозгалуженій ділянці кола 
(рис. 2.3,а), якщо U=100B, R1=50Ω, R2=6Ω, XL=8Ω,XC=50Ω. Розрахувати потужності P, Q та S.

Накреслити векторну діаграму струмів, трикутники струмів, провідностей та потужностей.

Розв’язання

А. Метод векторних діаграм

1. Визначимо струм в паралельних гілках:

I

Рис. 2.3,a

I1

I3

I2

XL

L

R1

XC

R2

U

I1=UR1=10050=2A;

I2=UZ2=UR22+XL2=10062+82=10A;

I3=UXC=10050=2A.

2. Креслимо векторну діаграму струмів (рис. 2.3,б), для чого знаходимо активну та реактивну складові струму в гілці з котушкою:

I2a=I2cosϕ2=I2RкZ2=10⋅610=6A,	I2p=I2sinϕ2=I2XLZ2=8A.

3. Знаходимо струм в нерозгалуженій ділянці кола. На підставі діаграми:

I=I1+I2a2+I2p−I32=2+62+8−22=10A,

ϕ=arctgIpIa=arctg68=36°50'; 	i=Imsinω t−ϕ=102⋅sinω t−36°50'A.

Б. Метод еквівалентних опорів і провідностей

1. Для визначення струму на вході кола розрахуємо провідності гілок і всього кола:

G1=1R1=150=0,02См;

G2=R2R22+XL2=662+82=0,06Cм;

BL=XLR22+XL2=662+82=0,08См;

BC=1XC=150=0,02См;

Ge=G1+G2=0,08См;

Be=BL−BC=0,06См;

Ye=Ge2+Be2=0,1См.

φ

φ2

I1

I3

I2a

I2p

I

I2

U

MI

2A

Рис. 2.3,б

φ

I

Iа

Iр

P

Q

Ge

Bе

S

Yе

U

MI

MP

MY

2A

200Bт

0,02Cм

Рис. 2.3,в

2. Визначимо струм в нерозгалуженій ділянці кола за законом Ома:

I=Ye⋅U=0,1⋅100=10A, 	ϕ=acrtgBeGe=arctg0,060,08=36°50';  ψi=ψu−ϕ;

i=102sinωt−36°50'A.

3. Знаходимо потужності:

P=U2Ge=1002⋅0,08=800Вт;	 Q=U2Be=1002⋅0,06=600вар;

S=UI=100⋅10=1000ВА.

4. Креслимо трикутники струмів, провідностей та потужностей 
(рис. 2.3,в).

Задача № 2.4

До синусоїдного кола (рис. 2.4,а) прикладена синусоїдна напруга u=1002sin2500 tВ. Параметри елементів кола : R1= 6 Ом; L1=0,8 мГн;
R2=1 Ом; L2=1,2 мГн; С= 40 мкФ.

Символічним методом розрахувати струми в гілках, напруги на ділянках кола, а також реактивну та повну потужність. Накреслити векторну діаграму струмів і топографічну діаграму.

Розв’язання

- Відповідно позитивному напрямку прикладеної напруги обираємо позитивні напрямки струмів в гілках.

i3

C

R2

R1

L2

L1

Рис. 2.4,a

1

2

3

4

5

i1

i2

u

Розраховуємо опори елементів кола:

x1=ωL1=2500⋅0,8⋅10−3=2 Ом;

x2=ωL2=2500⋅1,2⋅10−3=3 Ом;

xc=1ω C=1062500⋅40=10 Ом.

- Перейдемо до розрахункової схеми з комплексними параметрами. Запишемо вирази для комплексної напруги на клемах кола та комплексних опорів гілок.

Резистор R1 та котушка L1 включені послідовно, а тому вважаємо, що вони складають одну гілку з опором Z1. таким чином:

U=100B;	Z1=R1+jx1=(6+j2) Ом;
Z2=R2+jx2=(1+j3) Ом;	Z3=jx3=−jxc=−j10 Ом.

- Розраховуємо еквівалентний комплексний опір паралельних гілок та всього кола:

Z23=Z2Z3Z2+Z3=(1+j3)(−j10)1+j3−j10=10(3−j)(1+j7)(1−j7)(1+j7)=

=10(3−j+j21+7)50=10+j205=(2+j4) Ом;

Ze=Z1+Z23=6+j 2+2+j 4=8+j 6=10 ej36∘50' Ом..

Визначаємо струми в гілках кола:

I1=UZe=1008+j6=8−j6=10e−j36∘50'A;

отже		 I1=10 A; ψi1=−36∘50'.

За правилом чужої гілки знаходимо:

I2=I1Z3Z2+Z3=(8−j6)(−j10)1+j3−j10=10(−6−j8)(1−j7)=10(−6−j8)(1+j7)50=−6−j8−j42+565=5−j505=(10−j10)=102e−j45∘A;

отже: I2=14,1A; ψi2=−45∘;

I3=I1Z2Z2+Z3=(8−j6)(1+j3)1−j7=(8−j6+j24+18)(1+j7)50=26+j18+j182−12650=−2+j4=4,48 e−j63∘50'=4,48 ej116∘30'A;

отже: 	I3=4,48A; ψi2=−116∘30'.

- Перевіримо за першим законом Кірхгофа:

I1=I2−I3=0; 	8−j6−10+j10+2−j4=0;

- Розрахуємо потужність:

S=UI=100(8+j6)=(800+j600)ВА;

10B

5

1

2

3

4

І2

І1

І3

+1

+j

U

MI

MU

1A

Рис. 2.4,б

Отже: Р=800 Вт; Q=600 вар; S=1000 ВА.

- Для зображення топологічної діаграми розрахуємо напруги на ділянках кола:

U12=R1I1=6(8−j6)=(48−j36)B;

U23=R2I2=1(10−j10)=(10−j10)B;

U34=jx2I2=j3(10−j10)=(30+j30)B;

U45=jx1I1=j2(8−j6)=(12+j16)B;

Відповідно до другого закону Кірхгофа:

Uk=0; 	48−j36+10−j10+30+j30+12+j16−10=0;

Креслимо векторну діаграму струмів та топологічну діаграму 
(рис. 2.4,б), для чого скористаємося алгебраїчною формою запису комплексних напруг.

Задача № 2.5

До джерела синусоїдного струму J=4A, внутрішня провідність якого дорівнює Yв=(0,1+j0,2)Cм, підключені дві паралельні гілки з опорами Z1=(1−j3)Ом та Z2=j10Ом (рис. 2.5).

Визначити струм в гілках та потужність джерела струму.

Розв’язання

І1

І2

J

Yв

Z1

Z2

Рис. 2.5

Ів

1. Визначимо комплексні провідності паралельних гілок і всього кола:

Y1=1Z1=11−j3=1+j31+32=(0,1+j0,3)Cм;

Y2=1Z2=1j10=−j0,1 Cм;

Yе=Yв+Y1+Y2=0,1−j 0,2+0,1+j 0,3−j 0,1=0,2 Cм;

2. Розрахуємо напругу на паралельних гілках (на клемах джерела струму):

U=I1Y=40,2=20В.

3. Знайдемо струми в гілках:

Iв=UYв=20(0,1−j 0,2)=(2−j4) А;

I1=UY1=20(0,1+j 0,3)=(2+j6) А;

I2=UY2=20(−j 0,1)=−j 2 А.

Перевірка: Iв+I1+I2=I; 	2−j4+2+j6−j2=4; 	4=4.

4. Визначаємо потужність джерела:

S=UI=20⋅4=80ВA;

Задача № 2.6

Розрахувати струми електричного кола, приведеного на рис. 2.6, якщо e1=502sinω t,B; e2=502sin(ω t+90),B;  Z3=15Ом; Z4=j25Ом;  Z5=(5+j5)Ом;  Z6=−j10Ом.

Перевірити розрахунок за балансом потужностей. Накреслити топографічну діаграму.

Розв’язання

1. Для вибору методу розрахунку визначаємо число гілок, вузлів та незалежних контурів:

4

3

2

1

I1

I2

Z4

Z6

Z5

Е1

Рис. 2.6,a

Z3

E2

I3

I6

I5

I4

p=6; q=4; n=p-(q-1)=3.

Отже, для розрахунку кола методом контурних струмів треба скласти і розв’язати систему трьох рівнянь.

Так як коло має дві гілки з ідеальними джерелами ЕРС, число рівнянь за методом вузлових потенціалів можна скоротити. Так, якщо прийняти потенціал вузла 4 рівним нулю, то потенціали вузлів 1 та 3 відповідно дорівнюють: 	V1=E1;	 V3=E2.

Таким чином, залишається невідомим тільки потенціал вузла 2 і для його визначення досить розв’язати одне рівняння. А тому обираємо метод вузлових потенціалів.

2. Приймаємо V4 = 0 і складаємо рівняння для визначення V2:

V2(1z3+1z5+1z6)−V1z5−V3z6=0;	V1=E1=50B;

V3=E2=50ej90°=j50B;

3. Підставляємо в рівняння відомі величини:

V2(115+15+j5+1−10j)=505+j5+50j−j10;

V2j2(1+j)+j6−3(1+j)j30(1+j)=101+j−5;

V2j2−2+j6−3−j3j30(1+j)=10−j102−5;

V2−5+j5j30(1+j)=5−j5−5;

V2=(−j5) j30 (1+j)−5(1−j)=−30(1+j2−1)2=−j30 В.

4. Обираємо позитивні напрямки струмів в гілках і за законом Ома визначаємо величини цих струмів:

I3=V2Z3=−j3015=−j2A;

I4=V1−V3Z4=50−j50j25=(2−j2)(−j)1=(−2−j2)A;

I5=V1−V2Z5=50+j305+j5=(10+j6)(1−j)2=5+j3−j5+3=(8−j2)A;	I6=V3−V2Z6=j50+j30−j10=−8A.

5. Струми в гілках з джерелами ЕРС визначимо за І-м законом Кірхгофа.

Для вузла 1:   I1=I4+I5=−2−j2+8−j2=(6−j4)A;

Для вузла 3:   I2=I6+I4=−8+2+j2=(−6+j2)A;

6. Перевіримо за балансом потужностей:

Skд=Skс;

Skд=E1I1+E2I2=50(6+j4)+j50(−6−j2)=300+j200+100−j300=(400−j100)BA.

Skc=Zk Ik2=15⋅22+j25(22+22)+(5+j5)(82+22)+(−j10)⋅82=60+j200+340+j340−j640=(400−j100) BA.

2

1

+1

+j

4

3

Рис. 2.6,б

МV

10B

Баланс потужностей втримується, що свідчить про правильність розрахунку.

7. Креслимо топографічну діаграму (рис. 2.6,б). Для цього на комплексній площині наносимо точки, які відповідають потенціалам вузлів, і з’єднуємо їх між собою.

U34 = V3 - V4 = V3;

U14 = V1 - V4 = V1;

a  U41 = V4 – V1 = - V1.

Задача № 2.7

В схемі (рис. 2.6,а) визначити струм І3  методом еквівалентного генератора.

Розв’язання

1. Струм І3  визначаємо за формулою:

I3=UxZв+Zз.

2. Накреслимо розрахункову схему для визначення напруги холостого ходу третьої гілки Ux (рис. 2.7,а).

3. Для першого контуру за ІІ законом Кірхгофа маємо:

Z5I+Ux=E1,	Ux=E1−Z5I,

де

I=E1−E2Z5+Z6=50−j 505+j 5−j10=50 (1−j)5 (1−j)=10 A,

тоді		Ux=E1−Z5I=50−(5+j5)10=−j50B.

4. Накреслимо схему пасивного двополюсника (рис. 2.7.б) і визначимо його вхідний опір:

Zв=Z5Z6Z5+Z6=(5+j5)(−j10)5+j5−j10=10⋅5(1−j)5(1−j)=10Ом.

Z4

Z6

Z5

Е1

Рис. 2.7,a

UX

E2

I

Z4

Z6

Z5

Рис. 2.7,б

ZВ

5. Визначаємо струм:

I3=UxZв+Zз=−j5010+15=−j2A.

Для струму І3  отримали те ж значення, що і при розрахунку методом вузлових потенціалів.

3. Приклади розрахунку електричних резонансних кіл

Задача № 3.1

До кола (рис. 3.1) прикладена синусоїдна напруга u=1002sin2500 t B.

Визначити індуктивність L0 , при якій коло буде настроєне в резонанс, а також ρ, Q, d, UL0 , UC0 , UC , ωL , i, ωC , якщо R=1,6 Ом, С=25 мкФ.

R

L

C

U

UR

UL

UC

I

u

Рис. 3.1

Розв’язання

1. В даному колі відбувається резонанс напруг. Умова резонансу напруг:

XL=XC , ωL=1ωC ,

або 		ω2LC=1.

2. Знаходимо резонансну індуктивність

L0=1ω2C=125002⋅10−6=6,4мГн

3. Визначимо хвильовий опір, добротність та затухання контуру:

ρ=LC=6,4⋅10−325⋅10−6=16Ом,

Q=ρR=161,6=10,		d=1Q=Rρ=1,616=0,1.

4. Розрахуємо діючі напруги на індуктивній котушці UL0 та конденсаторі UC0 при резонансі. Для цього скористаємося формулою:

UL0U=UC0U=Q.

Звідси:

ULO=UCO=QU=10⋅100=1000B,

UmL0=UmCO=10002B

5. Запишемо вирази для миттєвих струму в колі і, напруги на конденсаторі uC , та енергії, яка накопичується в електричному та магнітному полях конденсатора ωе і індуктивної котушки ωм.

i=Imosinω t

При резонансі Z=R, тому

Imo=UmR=10021,6=62,52A,

i=62,52sin2500tA.

Напруга на конденсаторі відстає від струму по фазі на 90°:

uc=Umcosin2500t−900=−Umcocos2500tB

Відомо, що

ωe=cuc22 , 	ωм=L⋅i22.

Тому

ωe=CU2mco2cos22500t=CU241+cos5000t=

25⋅10−6⋅2⋅10641+cos5000t=12,51+cos5000tДж.

ωм=LI2mo2sin22500t=LI2mo41−cos5000t=

=6,4⋅10−3⋅2⋅62,5241−cos5000t=12,51−cos5000tДж.

Висновки:

для резонансу напруг характерно:

- напруги на індуктивній котушці та конденсаторі при резонансі в Q раз більші за прикладену до кола напругу;

- при резонансі відбувається безперервний обмін енергією між електричним полем конденсатора та магнітним полем індуктивної котушки;

- енергія, яка споживається від джерела енергії, повністю перетворюється в теплову енергію. Тому для джерела енергії все коло еквівалентне активному опору.

Задача № 3.2

ХС

С

R

ХL

L

BС

Рис. 3.2,а

Рис. 3.2,б

ВL.e

G

Для кола (рис. 3.2,a) визначити значення ємності конденсатора, при якій в колі наступить резонанс при ω0=2500 с−1. Параметри кола: R=14Ом, L=19,6мГн.

Розв’язання

В цьому колі спостерігається резонанс струмів (РС).

Умова РС:

BL.е=BC .

Для визначення BLe зробимо еквівалентне перетворення вітки з послідовним з’єднанням опорів R,XL в паралельне з’єднання провідностей  BLe , G

BL.е=XLR2+XL2=ωLR2+ω2L2,		BC=ωC.

Тепер умова РС запишеться так:

ωLR2+ω2L2=ωC,

звідки

C=LR2+ω2L2=19,6⋅10−3142+25002⋅19,62⋅10−6=7,6мкФ.

Висновок:

– якщо послідовно з реактивним елементом стоїть резистор, то потрібно, використовуючи формули еквівалентного переходу від послідовного з’єднання опорів до паралельного з’єднання провідностей, перейти до еквівалентної схеми (рис. 3.2,б). потім із умови резонансу визначаємо необхідну резонансну величину 	С0,L0 або ω0.

Задача № 3.3

C

R2

G2

BC

L   Xl

R1

Рис. 3.3,а

R1

L   Xl

C`

XC.e

R`2

Рис. 3.3,б

В колі (рис. 3.3,а) має місце резонанс при частоті ω0=10001с. Визначити ємність конденсатора С, якщо R1 = 20 Ом, L= 0,2 Гн, R2 = 500 Ом.

Розв’язання

- Визначаємо тип резонансу. В цьому колі має місце резонанс напруг.

- Умова резонансу напруг:

XL = XCe .

Щоб знайти XCe, треба звільнитися від R2.

Для цього перейдемо від паралельного з’єднання провідностей В2, G2 до послідовного з’єднання опорів R2′,XC.е (рис. 3.3,б)

XC.е=BCG22+BC2=ω CG22+ω2C2,	R2′=G2G22+BC2.

- Тепер умова РН через параметри кола запишеться так:

ωL=ωCG2+ω2C2.

Підставимо числові значення:

0,2=C125⋅104+106C2; 		0,2=25⋅104C1+25⋅1010C2;

0,2+5⋅1010C2−25⋅104C=0,C2−5⋅10−6C+0,04⋅10−10=0,C1.2=2,5⋅10−6±6,25⋅10−12−4⋅10−12=2,5⋅10−6±1,5⋅10−6,C1=4 мкФ; С2=1мкФ.

Висновок:

– якщо в колі зі змішаним з’єднанням елементів зустрічається паралельне з’єднання пасивних елементів, то, використовуючи формули еквівалентного переходу, необхідно перейти до послідовного з’єднання 
(рис. 3.3,б), а потім із умови резонансу напруг визначаємо резонансні величини ω0, L0, C0.

Задача № 3.4

В колі (рис. 3.4) визначити струми в гілках та напруги на них, якщо:

U=200 В, R1=50 Ом, L1=0,2 Гн, R2=50 Ом, C2=5 мкФ, L3=0,1 Гн, C3=10 мкФ, IА=0.

C3

I2

С2

R2

L3

L1

R1

A

I1

IA

IL3

IC3

1

2

U

Рис. 3.4

Розв’язання

- Визначимо кутову частоту ω напруги зовнішнього джерела енергії. Для цього скористаємося умовою, що ІА=0. В цьому випадку на ділянці з паралельним з’єднанням L3 та С3 має місце резонанс струмів, тому ВL=BC , або

1ω0L3=ω0C3.

Звідси:

ω0=1L3C3=10,1⋅10⋅10−6=1031c.

- Знаходимо реактивні опори ділянок кола:

XL1=ω0L1=103⋅0,2=200ОмXC2=1ω0C2=106103⋅5=200Ом

- Визначимо струм І1. Так як ІА=0, то елементи кола R1, L1, R2 та С2 з’єднані послідовно і тому

I1=I2=UZ12=20050+502+200−2002=200100=2A.

На цій ділянці кола спостерігається резонанс напруг, так як ХL1=XC2.

4. Знаходимо напругу на паралельних вітках:

U12=UL3=UC3=Z2I2=R22+XC22⋅I2=502+2002⋅2=412B.

5. Визначаємо струми в паралельних гілках:

IC3=IL3=U3ωL3=412103⋅0,1=4,12A.

Висновок:

– в колах змінного струму при відповідному підборі параметрів їх елементів можна спостерігати і резонанс струмів і резонанс напруг.

4. Приклади розрахунку трифазних електричних кіл

Задача № 4. 1

До симетричного трифазного генератора с фазовою напругою Uф=100В підключене несиметричне навантаження, з’єднане зіркою (рис. 4.1,а): 
ZА = - j100 Oм,  ZB = ZC =100 Ом.

UN

U'C

U'B

U'А

A'

UВ

UС

UА

ZC

B

N

A

C

n

ZА

ZB

ІА

B'

C'

ІB

ІC

Рис. 4.1,а

Визначити струми в фазах споживача та активну напругу. Побудувати топографічну діаграму.

Розв’язання

- Визначимо напругу UN між нейтральними точками споживача та генератора:

UN=UAYA+UBYB+UCYCYA+YB+YC.

Візьмемо 	UA=100В.

Тоді 		UB =100 e-j120° B, 	де 	е-j120°= - 0.5 – j 0.87,

UC =100 ej120° B,	де 	еj120°= - 0.5 + j 0.87.

YA=1ZA=1−j 100=j 0.01 Cм;	YB=YC=1ZB=0.01 Cм;

UN=100⋅j0.01+100e−j120∘⋅0.01+100ej120∘0.01j0.01+0.01+0.01=

=1002+j(j−0.5−j0.87−0.9+j0.87)=100(j−1)(2−j)(2+j)(2−j)=20(j2−2+1+j)=−20+j60 B.

- Визначимо напругу на фазах споживача:

U’A =UA - UN =100 - (-20+j60)=120 - j60 =134 e-j26°34’ B;

U’B = UB - UN =100 e-j120°- (-20+j60)= -50 - j87+20 - j60 =

= - 30 - j147= - 150 e+j78°28’ B;

U’C=UC - UN =100ej120°- (-20+j60)= -50+j87+20-j60= -30+j27= -40e-j42° B;

- Знайдемо фазові струми

IA=U'AZA=134e−j26∘34'−j100=1.24ej63∘26'A;IB=U'BZB=−150ej78∘28'100=1.5ej78∘28'A;IC=U'CZC=−40e−j42∘100=−0.4e−j42∘A.

+j

U'C

UВ

UС

UА

B

N

A

C

n

U'А

U'B

+1

UN

Рис. 4.1,б

MU

20B

4. Знайдемо споживану активну потужність

PA = 0,

PB = RB I2B =100 (1,5)2=225 Bm,

PC = RC I2C =100 (0,4)2=16 Bm,

P=PB+PC =225+16=241 Bm.

5. Побудуємо топографічну діаграму (рис. 4.1,б).

Бачимо, що напруги на фазах В та С споживача сильно відрізняються між собою, хоча опори цих фаз однакові.

Задача № 4.2

Симетричний трифазний приймач з комплексним опором фаз 
Z=40+j30 Ом, з’єднаний трикутником, працює від симетричного генератора (рис. 4.2,а).

Визначити фазні та лінійні струми, а також активну, реактивну та повну потужності приймача, якщо UA =200 B. Побудувати векторну діаграму струмів.

Розв’язання

Рис. 4.2,а

ІА

ІC

Z

В

ІАВ

ІВС

ІСА

Z

Z

А

С

ІB

1. Так як в колі симетричний режим, то струми в фазах приймача рівні за величиною, але зсунуті по фазі один від одного на 120°.

Визначимо фазний струм:

IФ=UЛZ=200402+302=4A;

ϕФ=arctg3040=36∘50'.

+j

IВ

IС

IАB

N

IА

+1

Рис. 4.2,б

MI

1 A

IBC

ICA

2. Лінійні струми також створюють симетричну систему струмів і рівні:

IЛ=3IФ=43=6.9A.

3. Визначимо потужності:

P=3RI2Ф=3*40*42=1920 Bm;

Q=3XI2Ф=3*30*42=1440 вар;

S=3ZI2Ф=3*50*42=2400 BA;

4. Побудуємо векторну діаграму струмів (рис. 4.2,б)

Задача № 4.3

До трифазного симетричного генератора ввімкнуті 2 споживачі (рис. 4.3). Визначити струми в лінійних та нульовому проводах, якщо UФ =100В, ZA=10 Ом, ZB=10e-j30° Ом, ZC=10ej30° Ом, ZAB=17,3ej30° Ом, ZBC=17,3e-j90° Ом, ZCA=17,3ej60° Ом.

ZАВ

ZСА

ZВС

ІАВ

ІСА

ІВС

ІА2

ІВ2

ІС2

ІС1

ІВ1

ІА1

ZА

ZВ

ZС

ІА

ІВ

ІС

ІN

В

С

А

N

n

Рис. 4.3

Розв’язання

- Запишемо в символічній формі фазні та лінійні напруги генератора:

UA=100 B;	 UB=100 e-j120° B;	 UC =100 ej120° B.

UAB=3⋅100ej30∘B; UBC=3⋅100e−j90∘B; UCA=3⋅100ej150∘B.

Лінійні та фазні напруги зв’язані залежністю:

UAB =UA - UB = UA - UA e-j120° = UA (1+0,5+3/2j)=

=3UA (3/2+0,5j)= 3UA e j30°,

аналогічно:		UBС =UВ – UС ;	 UСА =UС  - UА .

- Знайдемо струми споживача, з’єднаного зіркою:

IA1=UAZA=10010=10A;IB1=UBZB=100e−j120∘10e−j30∘=10e−j90∘=−j10A;IC1=UCZC=100ej120∘10ej30∘=10ej90∘=j10A.

- Визначимо струм в нульовому проводі:

IN=IA1+IB1+IC1=10 -j10+j10=10A.

- Знайдемо фазні струми споживача, з’єднаного трикутником:

IAB=UABZAB=173ej30∘17.3ej30∘=10A;IBC=UBCZBC=173e−j90∘17.3e−j90∘=10A;ICA=UCAZCA=173ej150∘17.3ej60∘=10ej90∘A;

- Визначимо лінійні струми другого споживача:

IA2=IAB -ICA =10 -j10 A;

IB2=IBC -IAB =10 -10=0;

IC2=ICA -IBC =j10 -10 A.

- Розрахуємо лінійні струми генератора:

IA=IA1+IA2=10+10 -j10 =20 -j10=22.4 e-j26°34’ A;

IB=IB1+IB2= - j10 =10 e-j90° A;

IC=IC1+IC2=j10+j10 – 10 = - 10+j20 = - 22.4 e-j63°26’ A.

Задача № 4.4

У трифазному електричному колі, що має симетричне джерело енергії і два несиметричні споживачі, з’єднаних зіркою та трикутником, (рис 4.4), визначити фазні і лінійні струми і напруги на елементах споживачів за  умови: EФ = 380 В; En = 180 Ом; Ψn = 60o; RA = 90 Ом; RB = 0; RC = 40 Ом; 
XA = 80 Ом;  XB = – 80 Ом;  XC = 70 Ом; RAB = 200 Ом; RBC = 0; RCA = 150 Ом; XAB = 280 Ом; XBC = 150 Ом; XCA = – 150 Ом; n – індекс лінійного проводу (у даному випадку n відповідає проводу фази В кола. У зручному масштабі побудувати променеву векторну діаграму струмів кола і топографічні векторні діаграми напруг для кожного із споживачів.

Розв’язання

Розрахунки для споживачів, з’єднаних зіркою і трикутником, будемо виконувати окремо в комплексній формі.

С′

0′

ІВ

ІС2

В′

А′

ІВ2

Рис. 4.4

Для схеми зірка-зірка, прийнявши, що ЕФ=UА, визначаємо напругу між нульовими точками споживача і джерела за формулою:

UN = (UAYA + UBYB + UCYC)/(YA + YB + YC + YN),

де

UA = 380 B;

UB = 380е−j1200= – 190 – j329 B;

UC = 380еj1200= – 190 + j329 B;

YA = 1/ZA = 1/(RA + jXA) = 1/(90 + j80) См;

YB = 1/ZB = 1/(– jXB) = 1/( – j90) См;

YC = 1/ZC = 1/(RC + jХC) = 1/( 40 + j70) См;

YN = 0.

Після підстановки числових значень параметрів отримуємо:

UN = 581,448 + j232,418 = 628,18еj21,80В.

Напруги фаз споживача-зірки визначимо у відповідності з другим законом Кірхгофа:

U′A = UA – UN = – 201,448 – j232,418 =307,57е−j1310 B;

U′B = UB – UN = – 771,448 – j561,508 = 954,16е−j1440 B;

U′C = UC – UN = – 771,448 + j96,671 = 777,48еj1730 B.

Фазні (а для споживача-зірки вони є і лінійними) струми визначаємо за законом Ома:

IA1 = UA/ZA = – 2,533 – j0,331 = 2,555е−j172,60 A;

IB1 = UB/ZB = 6,239 – j8,572 =10,6е−j540 A;

IC1 = UC/ZC = – 3,706 +j8,903 = 9,644еj112,60 A.

Напруги на елементах споживача-зірки визначаємо також за законом Ома:

URA = RAIA1 = - 227,94 – j29,804 = 229,88е−j172,60 B;

UXA = XAIA1 = 26,493 – j202,614 = 204,34е−j82,60 B;

URB = RBIB1 = 0; 		UXB = U′B = 954,16е−j1440 B;

URC = RCIC1 = - 148,252 + j356,112 = 385,74еj112,60 B;

UXC = XCIC1 = - 623,196 – j259,441 = 675,04е−j157,40 B.

Напруги і струми споживача-трикутника визначаємо з урахуванням співвідношень між фазними та лінійними напругами і струмами. Лінійні напруги трифазної системи, які є також фазними напругами споживача-трикутника, визначаємо за формулами:

UAB = UA – UB = 570 + j329 = 658еj300 B;

UBC = UB – UC = – j658 = 658е−j900 B;

UCA = UC – UA = – 570 + j329 = 658е−j1500 B.

Фазні і лінійні струми споживача-трикутника визначаємо за законом Ома та першим законом Кірхгофа відповідно:

ΙΑΒ = UAB/ZAB = 1,741 – j0,792 = 1,913е−j24,460 A;

IBC = UBC/ZBC = – 4,388 A;

ICA = UCA/ZCA= – 2,997 – j0803 = 3,103е−j1650 A.

IA2 = IAB – ICA = 4,738 + j0,011 = 4,738 A;

IB2 = IBC – IAB = – 6,129 + j0,792 = 6,18еj1730 A;

IC2 = ICA = IBC = 1,391– j0,803 = 1,606е−j300 А.

Напруги на елементах споживача-трикутника визначаємо за законом Ома:

URAB = RABIAB = 348,218 – j158,416 = 382,56е−j24,460 B;

UXAB = jXABIAB = 221,782 +j487,505 = 535,58еj65,540 B;

URBC = RBCIBC = 0; 		UXBC = UBC = 658е−j900 B;

URCA = RCAICA = – 449,545 – j120,455 = 465,4е−j1650 B;

UXCA = jXCAICA = – 120,455 + j449,545 = 465,4еj1050 B.

Струми джерела електроенергії визначаємо за першим законом Кірхгофа:

IA = IA1 + IA2 = 2,205 – j0,32 = 2, 228е−j8,260 A;

IB = IB1 + IB2 = 0.11 – j7,78 = 7,781е−j89,20 A;

IC = IC1 + IC2 = – 2,315 + j8,1 = 8,424еj1060 A.

Векторні діаграми побудовані на рис. 4.4,а.

Рис. 4.4,а

UXA

U′A

UC

UB

UA

UN

С

0

0′

А

В

U′B

U′C

URA

UXC

URC

+1

+j

UC

UB

UA

0

А

B

C

UBC

UAB

UCA

URAB

UXAB

UXCA

URCA

+j

+1

IA1

IC2

IA

+1

+j

IA2

IAB

IB1

ICA

IBC

IB2

IC1

IC

IB

Задача № 4.5

Використовуючи умови і результати рішення попередньої задачі, оцінити точність розрахунків, розв’язавши рівняння балансу активних і реактивних потужностей. Скласти схему ввімкнення у електричне коло двох ватметрів для вимірювання активної потужності трифазної системи.

Розв’язання

Оцінювати точність розрахунків електричних кіл прийнято за відносною похибкою, яку отримують з рішення рівняння балансу потужностей. Рівняння балансу потужностей записують у наступному вигляді

SДЖ = SСП,

де 	SДЖ = PДЖ + jQДЖ = EA( IA)* + EB(IB)* + EC(IC)* – комплексна повна потужність джерела електроенергії;

(IФ)* – спряжений комплексний струм IФ;

SСП = PСП + jQСП = RA(IA1)2 + RB(IB1)2 + RC(IC1)2 + RAB(IAB)2 + RBC(IBC)2 + +RCA(ICA)2 + j[XA (IA1)2 + XB(IB1)2 + XC(IC1)2 + XAB(IAB)2 + XBC(IBC)2 + XCA(ICA)2] –  – комплексна повна потужність, яка споживається двома трифазними споживачами.

Після підстановки чисел у формули потужностей маємо:

PДЖ = 6482,7937 Вт;	Q ДЖ = – 615,6424 вар;

PСП = 6482,7931 Вт;	QСП = – 615,6692 вар.

Похибка обчислень складає:

- для активної складової:

ΔР% = 2 [(PДЖ – PСП)/(PДЖ + PСП)] 100% = 1,08*10-5 %;

для реактивної складової:

ΔQ% = 2 [(QДЖ – QСП)/(QДЖ + QСП)] 100% = 4,53*10-3 %.

Схема вимірювання активної потужності за допомогою двох ватметрів приведена на рис. 4.5.

ІА

Рис. 4.5

W1

*

*

С

П

О

Ж

И

В

А

Ч

В

А

С

UCB

ІC

UАB

W2

*

*

Ватметри вимірюють наступні значення потужностей:

P1 = UABIAcos(UAB^IA) = =|UABIA|cos(38,257o) = 1152 Вт;

P2 = UCBICcos(UCB^IC) = =|UBCIC|cos(– 15,95o) = 5331 Вт.

Сумарна потужність ватметрів РΣ = P1 + P2 = 6483 Вт практично не відрізняється від результатів розрахунку.

Задача № 4.6

Визначити показання амперметрів в електричному колі рис 4.6, якщо Uф=300 В, ZAB = ZBC = ZCA = Zф.тр = 24 Ом, ZA= ZB = ZC = Zф.зір = 8 Ом.

Розв’язання

- Амперметри А та А3  вимірюють діючі значення фазних струмів “трикутника” (ІВС, ІАВ), значення яких при даному симетричному навантаженні у всіх фазах однакові і дорівнюють:

ІФ.тр = Uл /Zф.тр =√3Uф / Zф.тр = 300√3/24 = 21,6 А.

ZАВ

ZСА

ZВС

ІАВ

ІСА

ІВС

ІА2

ІВ2

ІС2

ІС1

ІВ1

ІА1

ZА

ZВ

ZС

ІА

ІВ

ІС

В

С

А

Рис. 4.6

А4

А2

А3

А

А5

А6

А1

А7

- Амперметри А4 та А2  вимірюють діючі значення лінійних струмів “трикутника” в фазах А і В (ІА2,  ІВ2), які рівні за величиною і дорівнюють:

Іл.тр = √3 ІФ.тр = 37,5 А.

- Амперметри А5 та А6 вимірюють діючі значення лінійних (фазних) струмів “зірки в фазах А і В (ІА1, ІВ1), значення яких при даному симетричному навантаженні у всіх фазах однакові і дорівнюють:

Ізір = Uф / Zф.зір = 300/8 = 37,5 А.

- Амперметри А1 та А7 вимірюють діючі значення струмів фаз В і С генератора (ІВ, ІС), які складаються з лінійних струмів “трикутника” та “зірки” і при даному симетричному активному навантаженні однакові і дорівнюють їх сумі:

Іген = Іл.тр + Ізір = 75 А.

5. Приклади розрахунку чотириполюсників

Задача № 5.1

До чотириполюсника, схема якого зображена на рис. 5.I, ввімкнутий приймач з опором Z = 50+j50 Ом. Визначити сталі чотириполюсника та знайти вхідні струм і напругу, якщо струм на виході I2 = 1A, а параметри елементів чотириполюсника такі:  ω = 2500 1/с; R1 = 30 Ом; L1 = 16 мГн; 
R2 = 10 Ом; L2 = 12 мГн; R0 = 100 Ом;  С = 8 мкФ.

I1

Рис. 5.1

R0

С

R2

U1

R1

L1

L2

Z

I2

U2

1

1′

2

2′

Побудувати векторну діаграму чотириполюсника.

Розв’язання

I. Знайдемо параметри даного чотириполюсника. Із схеми видно, що чотириполюсник Т – подібний:

Z1 = R1+jωL1 = 30+j2500·15·10-3 = 30+j40 Ом;

Z2 = R2+jωL2 = 10+j2500·12·10-3 = 10+j30 Ом;

Y0=1R0+jωC=1100+j2500⋅8⋅10−6=0,01+j0,02 См;

Z0=1Y0=10,01+j0,02=0,01−j0,02(0,01+j0,02)(0,01−j0,02)=20−j40Ом;

І спосіб

2. Визначимо сталі чотириполюсника, використовуючи відомі співвідношення між його параметрами та сталими.

С = Y0 = 0,01+j0,02 См. 	D = 1+Y0Z2 = 0,5+j0,5.

A = 1+Y0Z1 = 1+(0,01+j0,02)(30+j40) = 1+0,3+j0,4+j0,6–0,8 = 0,5+j.

B=Z1+Z2+Y0Z1Z2 = 30+j40+10+j30+(0,01+j0,02)(30+j40)(10+j30) =

= 40+j70+(–0,5+j)(10+j30) = 40+j70+j10–30–5–j15 = 5+j65 Ом.

- Розрахуємо напругу та струм на вході чотириполюсника.

U1 = AU2+BI2 ,

де	U2 = I2·Z = 1·(50+j50) = 50+j50 B. (ψi2 = 0).

Тоді	U1 = (0,5+j)(50+j50)+(5+j65)·1 = 25+j25+j50–50+5+j65 =

= - 20+j140 B.

I1 = CU2+DI2 = (0,01+j0,02)(50+j50)+(0,5+j0,5)·1 =

= 0,5+j0,5+j–1+0,5+j0,5 = j2 A.

4. Будуємо векторну діаграму струмів та напруг чотириполюсника 
(рис. 5.1,а).

20 В

0,5 А

U2

U1

φ2

φ1

МU

І1

j

1

0

І2

МІ

Рис. 5.1,а

ІІ спосіб

2. Визначимо сталі чотириполюсника за методом холостого ходу та короткого замикання, використовуючи відомі співвідношення між його сталими та вхідними опорами. Знаходимо в такій послідовності: D→B→C→A:

D=Z2xZ1x−Z1кз;

B=Z1кзZ2xZ1x−Z1кз=DZ1кз;

C=1Z2кз(Z1x−Z1кз)=DZ2кз; 	A=Z1x1Z2x(Z1x−Z1кз)=CZ1x=Z1xZ2x⋅D.

Для Т – подібного чотириполюсника за допомогою схеми знайдемо всі вхідні опори.

Z1x = Z1+Z0 = 30+j40+20–j40 = 50 Ом;

Z2x=Z2+Z0 = 10+j30+20–j40 = 30–j10 Ом;

Z1кз=Z1+Z0Z2Z0+Z2=30+j40+(20−j40)(10+j30)20−j40+10+j30=

=30+j40+200+j600−j400+120030−j10=30+j40+(1400+j200)(30+j10)(30−j10)(30+j10)=

=42000+j14000+j6000−20001000+30+j40=40+j20+30+j40=70+j60 Ом;

Тоді:   D=30−j1050−70−j60=(3−j)(−2+j6)(−2−j6)(−2+j6)=−6+j18+j2+640=

=0,5j=0,5ej900=±0,5⋅ej45∘,   D′ = 0,5+j0,5; 	D″ = 0,5–j0,5.

Далі:

С=DZ2x=0,5+j0,530−j10=5(1+j)100(3−j)=(1+j)(3+j)200=3+j+j3−1200=

=2+j42000=0,01+j0,02 См.

A = Z1x·C = 50·(0,01+j0,02) = 0,5+j .

B = Z1кз·D = (70+j60)(0,5+j0,5) = 35+j35+j30–30 = 5+j65 Ом;

Задача № 5.2

Сталі чотириполюсника відповідно дорівнюють:

A = I;  B = 100 Ом;  D = I+j2.

Визначити параметри Т і П – подібних схем заміщення.

Розв’язання

І спосіб

- Для Т – подібної схеми заміщення маємо:

Z1=A−1C,  Z2=D−1C,  Y0=C.

Із 	AC–BC = 1 		знаходимо 		C=AD−1B.

C=1+j2−1100=j0,02 См;

Тоді:		Y0 = j0,02 См.

Z1=1−1C=0; 	Z2=1+j2−1j0,02=100 Ом.

2. Для П – подібної схеми:

Z0 = B = 100 Ом,

Y1=D−1B=1+j2−1100=j0,02 См, 		Y2=A−1B=0.

ІІ спосіб

Розрахуємо параметри схем заміщення за відомими сталими чотириполюсника методом холостого ходу і короткого замикання.

Відомо, що

Z1х=AC;  Z2x=DC;  Z1кз=BD.

Тому:		Z1x=1j0,02=−j50 Ом;

Z2x=1+j2j0,02=100j(1+j2)2j2=100−50j Ом;

Z1кз=1001+j2=100(1−j2)5=20−j40 Ом.

Для Т – подібної схеми чотириполюсника маємо:

Z1x = Z1+Z0; (1) 		Z2x = Z2+Z0 ;  (2) 		Z1кз = Z1+Z0⋅Z2Z0+Z2 (3).

Із рівнянь (1) та (2) знаходимо

Z1 = Z1x–Z0, 	Z2 = Z2x–Z0.

Підставимо значення Z1, Z2 в рівняння (3) і знайдемо Z0:

Z1кз = Z1x–Z0+Z0(Z2x−Z0)Z0+Z2x−Z0;

Z1кз·Z2x = Z1x·Z2x–Z0·Z2x+Z0·Z2x–Z02 ;

Z0=Z2x(Z1x−Z1кз)=(100−j50)(−j50−20+j40)=

=−j1000−2000+j1000−500=−2500=2500j2 Ом;

Z1′ = j50 Ом; 	Z0″ = –j50 Ом.

Тоді:

Z1′ = Z1x–Z0′ = –j50–j50 = –j100 Ом;

Z1″ = Z1x–Z0″ = 0.

Z2′ = Z2x–Z0′ = –j50+100–j50 = 100–j100 Ом.

Z2″ = Z2x–Z0″ = 100–j50+j50 = 100 Ом.

Параметри П – подібної схеми можна знайти за відомими параметрами Т – подібної схеми заміщення, використовуючи формули еквівалентного переходу від зірки до трикутника.

Z1П = Z1T+Z0T+Z1T⋅Z0TZ2T.

Для Z0″ = –j50 Ом;  Z1″ = 0;  Z2″ = 100 Ом    маємо:

Z1П = 0–j50+0 = –j50 Ом.

Тоді:

Y1=1Z1П=1−j50=j0,02 См.

Z2П = Z2Т+Z0T+Z2TZ0TZ1T=∞.

Тоді:

Y2→0. 	Z0 = Z1T+Z2T+Z1TZ2TZ0T=0+100+0=100Ом.

Задача № 5.3

Чотириполюсник, схема якого зображена на рис. 5.3, а параметри дорівнюють: R1 = 50 Ом;  L2 = 40 мГн;  C3 = 2 мкФ; R4 = 150 Ом; ZH = 50 – j50 Ом; ω = 2500 рад./с, живиться від напруги U = 380е−j600 В. Визначити вхідний опір чотириполюсника в режимах: холостого ходу, короткого замикання, робочому режимі та в режимі зворотного короткого замикання. Визначити коефіцієнти чотириполюсника в А-формі, коефіцієнти передачі напруги і струму, параметри Т- і П- схеми заміщення, побудувати схеми заміщення.

Розв’язання

Всі розрахунки виконуємо в комплексній формі.

Визначаємо комплексні опори схеми чотириполюсника:

Z1 = R1 + R4 = 200 Ом;

Z2 = jωL = j2500*40*10–3 = j100 Ом;

Z3 = 1/(jωC) = – j /(2500*2*10–6) = –j200 Ом.

Визначаємо вхідні опори чотириполюсника в різних його режимах:

Z1P = Z1 + Z3(Z2 + ZH)/(Z2 + Z3 + ZH) =  200 + (–j200)(j100 + 50 – j50)/(50 – – j200 + j50) = 280 + j40 = 282, 843еj8,130 Ом;

Z1X = Z1 + Z3 = 200 – j200 = 282,843е−j450 Ом;

Z1K = Z1 + Z2 Z3/(Z2 + Z3) = 200 + j200 = 282,843еj450Ом;

Z2K = Z2 + Z1Z3/(Z1 + Z3) = 100 Ом.

Коефіцієнти (сталі) А-форми чотириполюсника визначаємо за відомими формулами:

A ={Z1XZ1K/[Z2K(Z1X – Z1K)]}0,5 = [2еj900]0,5 = 1 + j;

B = AZ2K = 100 + j100 Ом;

C = A/Z1X = j0,005 См;

D = B/Z1K = 0,5.

| Рис. 5.3 | Рис. 5.3,а | Рис. 5.3,б |
| --- | --- | --- |

Параметри Т- і П- схем заміщення визначаємо із співвідношень:

Z1 = (A – 1)/C = j/j0,005 =200 Ом;

Z2 = (D – 1)/C = (0,5 – 1)/j0,005 = j100 Ом;

Z3 = 1/C = 1/j0,005 = –j200 Ом;

Z4 = B = 100 + j100 Ом;

Z5 = B/(D – 1) = (–200 – j200) Ом;

Z6 = B/(A – 1) = (100 – j100) Ом.

Схеми заміщення зображені на рис. 5.3,а та рис. 5.3,б.

Визначаємо коефіцієнти передачі напруги і струму.

КU = ZH/(AZH + B) = (50 +j50)/[(1+ j)(50– j50) + 100 + j100] = (1 + j)/(4 + +j2) = 0,3 + j0,1 = 0,31623еj18,4350.

KI = 1/(CZH + D) = 1/[j0,005(50– j50) + 0,5] = 1/(0,75 + j0,25) = 
= 1/0,79057еj18,4350= 1,265е−j18,4350.

6. Приклади розрахунку електричних кіл несинусоїдного струму

Задача № 1

Визначити показання приладів електромагнітної системи і активну потужність в колі, якщо

R

L

u

uа

uL

i

Рис. Р7.1

А

V

, R=4 Oм,  XL=ωL=3 Ом.

Записати вираз для миттєвого значення струму.

Розв’язок

1. Представляємо джерело несинусоїдної напруги у вигляді послідовного з'єднання джерел з постійною напругою Uо = 60 B та синусоїдних напруг

.

2. Розрахуємо коло, коли в ньому діє тільки джерело з постійною напругою  Uо = 60 B:

3. Розрахуємо коло, коли в ньому діє тільки перша гармоніка :

– знаходимо струм в колі:

де

- визначимо закон зміни напруги на кожному елементі кола:

- обчислимо активну, реактивну і повну потужності, споживані колом:

4. Розрахуємо задане коло, коли в ньому діє тільки джерело напруги, що змінюється з подвійною кутовою частотою  :

- знаходимо закон зміни струму кола

де

- визначаємо закон зміни напруги на кожному елементі кола:

- обчислимо активну, реактивну і повну потужності, споживані колом:

5. Визначимо:

- миттєве значення струму в колі

- миттєве значення напруги на кожному елементі кола

- діюче значення несинусоїдного струму (показання амперметра)

- показання вольтметра

- активну, реактивну та повну потужності

- коефіцієнт потужності кола

Задача № 2

Визначити діючі струми в гілках, активну потужність, споживану колом, якщо	,

i1

Рис. P7.2

i2

i3

L

R

С

R

u

R

Розв’язок

1. Застосуємо для розрахунку кожної гармоніки струму окремо символічний метод.

2. Розрахуємо коло, коли в ньому діє напруга першої гармоніки:

- знаходимо комплексні напругу першої гармоніки і опори гілок:

- запишемо комплексний опір кола для струму першої гармоніки

=

- знаходимо комплексну амплітуду струму в нерозгалуженій частині кола

- визначимо комплексні амплітуди струмів в кожній гілці

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

3. Розрахуємо задане коло при дії в ньому джерела напруги, що змінюється з потрійною кутовою частотою  :

- знаходимо реактивні опори  гілок

,

.

- визначимо комплексні опори гілок і кола

- знаходимо комплексну амплітуду струму третьої гармоніки в нерозгалуженій частині кола і в кожній гілці

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

,     ,

,  .

- Обчислимо діючі струми в гілках і активну потужність, споживану колом:

7. Приклади розрахунку перехідних процесів

Задача № 1

L

R

U

I

Рис. 6.1

Rн

Sр

реле

Rл

i

На кінці лінії постійного струму в навантаженні відбулося коротке замкнення. Електромагнітне реле захисту від короткого замикання з внутрішніми параметрами R, L, вимкнуло своїми контактами Sp (рис. 6.1) лінію від джерела енергії, коли струм в ній досяг значення 30 А. Визначити закон зміни струму в лінії і проміжок часу, за який спрацює реле після короткого замикання, якщо  R=3 Ом, L=0,2 Гн, Rл=2 Ом, Rн=20 Ом, U=200 B.

Розв’язання

- Визначимо контур, в якому протікає перехідний процес.

Після виникнення короткого замикання (ввімкнення вимикача S на 
рис. Р8.1) перехідний процес буде протікати в контурі, що включає реле з параметрами R, L та контактом Sр, опір лінії Rл  та джерело енергії з 
напругою U.

- Позначимо напрям перехідного струму та обходу контуру.

- Визначимо незалежні початкові умови із контуру до комутації з врахуванням вибраного напряму перехідного струму:

iL(0)=I=UR+Rл+Rн=20025=8 А.

Такий струм протікав в колі до короткого замикання.

- Складаємо рівняння перехідного процесу для контуру після комутації:

(R+Rл) i+Ld idt=U.

- Рішення диференціального рівняння шукаємо в вигляді суми двох складових: 		і=іус+ів.

Для визначення усталеної складової перехідного струму іус розрахуємо коло після закінчення перехідного процесу:

iус=UR+Rл=2005=40 А.

Вільну складову перехідного струму ів шукаємо як загальне рішення однорідного рівняння:

(R+Rл) iв+Ld iвdt=0

в вигляді:		iв=A ept,

де 	р – корінь характеристичного рівняння:

(R+Rл )+ pL=0,

звідки		p=−R+RлL=−3+20,2=−25 c−1.

Тому 		iв=A e−25 t=A e−tτ,

де	τ=1p=−LR+R=−0,23+2=0,04 c – стала часу кола.

Таким чином	 і=іус+ів=40+Ае-25t A.

- Сталу інтегрування А знаходимо із початкових умов при t=0:

і(0)=іус(0)+ів(0),	8=40+А,	А= - 32 А.

Тепер можемо записати кінцевий вираз для перехідного струму:

і=40 - 32е-25t A.					(1)

7. Визначимо проміжок часу tc, за який спрацює реле після виникнення короткого замикання.

За умовою реле спрацює, коли перехідний струм досягне значення 30А. Підставимо це значення струму в рівняння (1) і розрахуємо його відносно часу t=tc :

30=40-32e−25 tc,	 або    	32e−25 tc=10.

Тоді		e−25 tc=1032.	25tc=ln3210, 		tc=ln3,225=2,3 lq 3,225=4,7 ⋅10−2 c.

-20

8

12

i,A

2τ

3τ

τ

4

-40

20

40

0

i

iус

iв

tc

12

12

Рис. 6.1,а

8. Побудуємо часову діаграму і(t), для цього спершу окремо побудуємо усталену складову перехідного струму 
іус = 40 А – це пряма, 
та вільну складову	 iв=A e−25 t=A e−tτ=A e−t0,04 A

в масштабі часу, кратному сталій часу кола 	τ=0,04 с.

Пам’ятаємо, що за інтервал часу  τ  вільна складова зменшується в е (е=2,71…)  раз. Перехідний струм і знаходимо як суму і=іус+ів. За кривою і(t) для струму І=30 А визначаємо час спрацювання реле tc. (рис. 6.1,а).

Задача № 2

I

S

i

Рис. 6.2

С

U

R2

R1

uc

Коло зі змішаним з’єднанням елементів R1, C, R2 знаходиться під постійною напругою U=120 В. Визначити закони зміни перехідних напруг на конденсаторі і струму в ньому після вимикання вимикача, якщо R1=40 Ом, R2=20 Ом, С=50 мкФ  
(рис. 6.2).

Розв’язання

- Показуємо в контурі, де протікає перехідний процес, напрямок перехідного струму і та напруги на конденсаторі uc і обхід контуру за напрямом перехідного струму.

- Визначимо незалежні початкові умови uc(0) з кола до комутації:

uc(0)=UR2=I⋅R2=UR1+R2R2=120⋅2040+20=40В.

- Складемо рівняння перехідного процесу для контуру після комутації, в якому протікає перехідний струм:

R1 i+uc=U,	 	або 	R1Cducdt+uc=U, 	де 	i=Cducdt.

- Рішення цього рівняння шукаємо в вигляді суми двох складових:

uc = ucус+ uсв

Усталену складову ucус знаходимо в колі після комутації для усталеного режиму:

U=uR1+uсус.

В усталеному режимі струм в колі не протікає, тому		uR1= 0, а

uсус=U=120 В.

Вільну складову uсв знаходимо як загальне рішення однорідного рівняння

R1Cducвdt+ucв=0

в вигляді:		ucв=Аерt ,

де р - корінь характеристичного рівняння	R1C p+1=0.

р=−1R1C=−10640⋅50=−500 с−1.

Таким чином 	uc=120+Ae−500tВ.

- Визначимо сталу інтегрування А із початкових умов:

uc(0) = ucус(0)+ uсв(0)	40=120+А,

звідки 	А=- 80 В.

Кінцевий вираз для перехідної напруги на конденсаторі має такий вигляд:

uc=120−80e−500tВ.

6.	Знаходимо перехідний струм:

i=Cducdt=50 ⋅10−6⋅500⋅80 е−500t=2 e−500t A.

Задача № 3

uаб

б

uc

С

i2

S

J

Рис. 6.3

J

R2

R1

i1

a

Електричне коло (рис. 6.3) підключене до джерела постійного струму. Визначити закони зміни струмів в гілках і1, і2 і напруги на вході кола uаб після вимкнення вимикача, якщо  R1=R2=10 Ом,
 J=2 A, С=100 мкФ.

Розв’язання

- Показуємо напрямок перехідних струмів в гілках.

- Визначаємо незалежні початкові умови uc(0) з кола до комутації:

так як джерело струму замкнене накоротко, то	 uc(0)= uаб(0)= 0.

- Складемо рівняння за I-м законом Кірхгофа для вузла «а»:

і2. і1+і2=J.

Наступні перетворення будемо здійснювати відносно струму.

Враховуючи, що: 		i1=uaбR1=uc+i2R2R1,

отримаємо: 	i2(R1+R2)+uc=R1J,.

або, враховуючи, що  i2=Cducdt:

Cducdt(R1+R2)+uc=R1J.

- Вирішимо отримане рівняння, рішення будемо шукати в вигляді:

uc=ucу+ucв;

де 	ucу=UR1=R1J=10⋅2=20В;		ucв=AePt;

р – корінь характеристичного рівняння, рівний:

p=−1(R1+R2)C=−10620⋅100=−500 c−1.

Таким чином

uc=uсу+ucв=20+Ae−500t.

- Визначимо сталу інтегрування А із початкових умов при 	t=0:

uc(0)=ucу(0)+ucв(0),0=A+20; A=−20.

Тоді 		uc=20(1−e−500t) В.

- Визначимо перехідні струми в гілках:

i2=Cducdt=100⋅10−6⋅20⋅500e−500t=e−500tA.i1=J−i2=2−e−500tВ.

- Визначимо напругу на вході кола

uаб=R1 i1=10(2−e−500t)=20−10e−500tB.

Задача № 4

i

R

u

б

uc

С

i

Рис. 6.4

R1

a

S

L

Знайти перехідну напругу на обкладинках конденсатора після вимикання вимикача S в колі рис. 6.4, якщо u=200sin(1000t+ψu) B, R=50 Ом, L=0,05 Гн, С=20 мкФ і при t=0 напруга, зростаючи, досягає позитивної величини, рівної її діючому значенню.

Розв’язання

1. Попередньо знаходимо початкову фазу прикладеної напруги u із умови:

u(0)=200sinψu=2002;

ψu=arcsin12=45°; або 135°.

В нашому випадку ψu=45°, так як комутація виконується в той момент, коли напруга зростає в області позитивних значень.

Таким чином:

u=200sin(1000t+45°)В.

- Знаходимо напругу на конденсаторі в колі до комутації:

ZL=jωL=j1000⋅0,05=j50 Ом,Zс=−j1ωС=−j106103⋅20=−j50 Ом,Umc=Um−RIm=Um−RUmZ,

де 	Z=R+1Yаб=R+11R+1ZL+1ZC=50+1150+1j50−1j50=100 Ом.

В показовій формі:

Umc=200 ej45°−50200 ej45∘100=100 ej45°B.

Переходячи до тригонометричної форми, отримаємо напругу на конденсаторі до комутації:

uc=100sin(1000t+45°)В

- Визначаємо незалежні початкові умови:

uc(0)=100sin45°=502B.

- Складемо рівняння перехідного процесу за ІІ-м законом Кірхгофа для контуру R,C відносно uc:

i⋅R+uc=0,i=Cducdt,RCducdt+uc=0.

- Вирішимо складено рівняння:

uc=uсу+ucв.ucу=0.uc=ucв=Ае−1RCt=Ae−10650⋅20t=Ae−1000tB.

- При t=0:

uc(0)=ucус(0)+ucв(0),

uc(0)=A=502 B.

Тому 		uc=502 e−1000t B.

Задача № 5

Визначити перехідний струм при включенні кола рис. 6.5 на постійну напругу U=120B, якщо R=20Oм; L=0,01Гн; C=10мкФ.

Розв’язання

- Відповідно до полярності прикладеної напруги вказуємо на схемі (рис. Р8.6) позитивний напрямок перехідного струму.

- На підставі закону Ома складемо вираз для перехідного струму в операторній формі:

Ip=UpZp=UpR+pL+1pC=UCp2LC+pRC+1=F1pF2p.

L

U

i

Рис. 6.5

S

R

С

За допомогою теореми розкладання за знайденим операторним струмом знайдемо перехідний струм

it=k=1nF1pKF2pKepKt.

Знайдемо корні рівняння F2p=0,

10−7p2+2⋅10−4p+1=0, p2+2⋅103p+107=0,

p1,2=−103±106−107=−103±1031−10=−103±j3⋅103	Обчислимо значення похідної при знайдених коренях

F2′p=2LCp+rC,

F2′p1=2⋅0,01⋅10⋅10−6⋅103−1+j3+20⋅10⋅10−6=j6⋅10−4,

F2′p2=−j6⋅10−4.

Знайдемо значення F1pK:

F1p1=F1p2=UC=120⋅10−5=12⋅10−4=const.

Підставимо у формулу розкладання числові значення величин:

it=12⋅10−4j6⋅10−4e−103+j3⋅103t+12⋅10−4e−103−j3⋅103t−j6⋅10−4=

=2e−103tej3⋅103t−e−j3⋅103tj=4e−103tsin3⋅103tA.

При необхідності будь-яку перехідну напругу на ділянці кола можна знайти відразу, не обчислюючи струм. Наприклад:

Ucp=1pCIp=Upp2LC+pRC+1

Застосувавши до цього виразу теорему розкладання, знайдемо uct.

Задача № 6

Розрахувати перехідний процес при відключенні кола рис. 6.6 від джерела постійної напруги, якщо U=150B;R=30Ом;L=0,1Гн;C=500мкФ.

uc(0)

i(t)

Рис. 6.6

С

U

R

L

S

Розв’язання

При вимиканні рубильника S утвориться коло з послідовним з’єднанням R, L та C, до якого можна застосувати закон Ома для ненульових початкових умов.

- Задамося напрямками перехідних струму, напруги на конденсаторі та обходу контуру (рис. Р8.7).

- Визначимо значення струму в котушці та напруги на конденсаторі в колі до комутації з врахуванням вибраного напряму перехідного процесу:

i0=UR=15030=+5A,	 "+" – тому, що iL0 співпадає з it;

uc(0)= - U= - 150 B.

- Складемо вираз для операторного перехідного струму за законом Ома для ненульових початкових умов:

Ip=Up+LiL0−uc0pR+pL+1pC=[pLiL0−uc0]CLCp2+RCp+1=F1pF2p.

Up=0,так як немає джерела енергії в контурі після комутації.

4.	За допомогою теореми розкладання за операторним струмом знайдемо перехідний струм:

it=k=1nF1pKF2pKepKt.

Визначимо корені рівняння F2p=0:

p2+RLp+1LC=0, 		p2+300,1p+1060,1⋅500=0,

p2+300p+2⋅104=0,   p1,2=−150±2,25⋅104−2⋅104=−150±50,

p1=−100; 	 p2=−200.

Визначимо похідну F2′p та її значення при знайдених коренях:

F2′p=2LCp+rC.

F2′p1=2⋅0,1⋅500⋅10−6−100+30⋅50⋅500⋅10−6=

=−10−2+1,5⋅10−2=0,5⋅10−2,

F2′p2=2⋅0,1⋅500⋅10−6−200+1,5⋅10−2=

=−2⋅10−2+1,5⋅10−2=−0,5⋅10−2.

Знайдемо значення F1pK:

F1p=0,1⋅5p+150⋅5⋅10−4=25⋅10−5p+75⋅10−3,

F1p1=25⋅10−5−100+75⋅10−3=5⋅10−2;

F1p2=25⋅10−5−200+75⋅10−3=2,5⋅10−2.

Підставивши у формулу розкладення числові значення величин, отримаємо:

i(t)=5⋅10−20,5⋅10−2e−100t−2,5⋅10−20,5⋅10−2e−200t=10e−100t−5e−200tA

5.	Зробимо перевірку

- На відповідність початковим умовам:

при 	t=0 	i0=10−5=5A.

- На відповідність усталеним значенням:

при t→∞ 	i→0.

Умови задачі задовольняються.

Література

1. Гумен М.Б., Гурій А.М., Співак В.М. Основи теорії електричних кіл. Кн. 1: Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область. – К.: Вища школа, 2003. – 400с.

2. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 156 с.

3. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Перехідні процеси в лінійних електричних колах: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 132 с.

4. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Лабораторний практикум.: НАУ, 2011.- 96 с.

5. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи: НАУ, 2011.- 32 с.

6. Перхач В.С. Теоретична електротехніка: К.: Вища шк.1992. – 440с.

7. Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. М., 1982. – 488с.

Зміст

1. Приклади розрахунку електричних кіл постійного струму ...…......3

2. Приклади розрахунку електричних кіл синусоїдного струму …….18

3. Приклади розрахунку електричних резонансних кіл………………28

4. Приклади розрахунку трифазних електричних кіл …………...……33

5. Приклади розрахунку чотириполюсників ……………...…………...42

6. Приклади розрахунку електричних кіл несинусоїдного струму…...48

7. Приклади розрахунку перехідних процесів  …………..……………53

Література  ………………………… ……………………………………62

Зміст …………………….………………………………………………..62