Канд. Арх. Болотов Г.І.

Досконалий проект це – творче поэднання зусиль архитектора – замовника.

Діалог  архитектора з замовником починається з визначення головних вимог щодо майбутньої будівлі, де має осилитися молода родина, подружня пара та діти.

Як і більшисть сучасних ділових людей він визначив такі головні критерії щодо проекту:

- надійність, довговічність та екологічна чистота;

- зручність планування, раціональність в використанні будівельного об’ємуекологічність загального рішення;

- виразки та індівідуальна архітектура.

Це майже за класичним висловленням Ветрувія: „Польза  - прочность и красота!”

Надійність та довговічність забезпечують обрана коструктивна схема та такі матеріали, як залізобетони (для фундаментів та перекриттів); цегла (для стін); черепиця (для покрівлі), дерево та метал (для сходів, вікон, дверей і таке інше.)

Економічність проекту залежить в першу чергу від витрат будівельних матеріалів, простоти та доцільності контруктивної схеми, раціональності використання внутрішнього простору. Досвіт проектування та будівництва котеджів, індивідуальних житлових будинків свідчить про те, що найекономічними серед них є саме компактні рішення, планувальною основою яких є квадрат, або близький до нього прямокутник, оскільки він має найменшу зовнішню поверхню, огороджуючих контрукцій (стін) серед застосованих в ріальному будівництві геометричних фігур, а його висота теж наближається до розмірів плану. А найраціональнішим серед геометричних фігур, як відомо є шар.

Невипадково що, компактні рішення займають пристойне місце серед проектів індивідуальних житлових будинків (15 – 20%) і коритсуються достатньою популярністю. Так, в каталозі УкрНДІпроцівільсільбуду „Особняк 2002”, таких проектів 30, тобто 17,6 %.

Для зручності аналізу всі наведені в каталозі рішення  умовно поділені на – чистоквадратні;

- кристалічної структури;

- з зимовим садом (оражереєю);

- еркерні.

Більшість чистоквадратних рішень в основі мають конструктивну схему з однією внутрішньо-поперечною несучою стіною („Етюд-259”, „Лагуна-288”, „Гармонія-490”);

Достатньо широкий діапазон планувальних можливостей з відокремленною та схдовою клітиною та сходами розташованими в загальній кімнаті.

Замовник :  „Як на мене, то розташування сходів у загальній кімнаті хоча і прикрашає інтр’єр, але значно погіршує експлуатаційні якості житла. При наявності дітей, балакучих родичів, загальна кімната перетворюється на шумову зону, що безпосердньо св’язана майже з усіма приміщеннями.”

З тих проектів, де сходові клітини відокремлені, найбільше меня подобається „Аметист-135” , (мал. 1) але в ньому архітектура головного фасаду неупорядкована і інтер’єри холу та спальні на другому поверсі негармонічні, завдяки розташуванню в самих кутах кімнат секторно-подібних за формою вікон.

В проекті „Лагуна-388” добре, що головний фасад збагачують центрально розташовані сходи.”

В основі проектів „Класик-570”  та „Редут-678” застосовані прямокутники розмірами понад 14 метрів, що дозволило значно розширити набір великорозмірних приміщень. Замовнику ці проекти не сподобались бо в них використана ускладнена конструктивна схема, в якій є додаткові несучі внутрішні стіни, що призвело до нераціональних витрат будівельних матеріалів.

В проектах житлових будинків „Чугуев-215” та  „Зимовий сад-590”, передбавчено розташування зимових садів, які займають обидва поверхи і дають змогу значно покращити внутрішній мікроклимат помешкання.

Замовник: „Я вважаю, що поєднання зимового саду з внутрішнім басейном неправомірно, бо створює дискомфотрні умови для рослин, оскільки в обмеженому просторі значно підвищується вологість повітря .

А прибудування зимового саду з тильног боку будівлі („Зимовий сад-590”), я вважаю нераціональним, бо займаються кращі за орієнтацією (східно-південні та південні румби) частини будівлі вкрай необхідні для інсоляції.”

Особливу группу проектів скаладють так звані проекти кришталевої структури „Люксембург-112”, „Кристал-186”, „Люксембург плюс-209” та „Диагональ-400”, які за своєрідним архітектурним стилем – „супер-контрастні”. Еркери, які звичайно відіграють допоміжну роль, в даному разі вони використані, як архітектурні акценти-домінанти. Це створює дуже дінамічну архітектурну структуру, яка відокремлюється від звичайної сучасної житлової забудови.

В проекті „Діагональ-400” (мал. 3) роль архітектурного акценту призначена діагональному розташованому гребню покрівлі, що створює більш гармонічний дінамізм, а також дозволяє як доцільніше використати внутрішній піддаховийпростір, завдяки розміщенню в зонах безпосереднього прилегання до гребеня спальних приміщень, а в зонах з меньшою висотою – допоміжних: санвузлів, комор.

Замовник: „Цей проект безумовно заслуговує на увагу, бо дозволяє досить лаконічними засобами досягти виразної архітектури будівлі і майже найекономічніших серед попередньо розглянутих.

Але для моєї земельної ділянки така композіційна структура не підходить, вона скоріше придатна для кутового розміщення, коли земельна ділянка розі вулиць.”

Тепер переглянемо проекти, найбільшого за кількістю представників, так званої еркерної серії.

Еркери застосовані в різній кількості (від одного до чотирьох) та різній форми:

- прямокутні;

- трапецевидні;

- напів круглі.

Найменший серед еркерних рішень є проект „Марина-170”, з дуже простою конструктивною схемою – зовнішними несучими стінами, на які встановлюються ж/б панелі прольотів 7,2 м, що забезпечує гнучкість розмежування внутрішнього простору (мал. 4).

Замовник: „ Мені подобається простота та раціональність конструктивно-планувальної схеми, відсутність перегибів покрівлі, але архітектура надто проста, угловата, а розміри будинка недостатні для розміщення приміщень необхідних для моєї родини.”

Найчастіше використані трапевидні еркери з кутами 450 – 1350, які розміщені з протележних боків фасадів, головного та внутрішнього ( „Очаков-143”, „Елита-460”, „Тясмин-407”, „Ренесанс-490”, „Руст-597”), що значно збагачує архітектурну пластику, роблячи виразнішим зовнішній вигляд, створює більш привабливим інтер’єр.

Якщо еркер досить значних розмірів в плнаі то він формує самостійне композіційне ядро („Элита-460”, „Айвенго-369”). Іноді еркер завершується  баштою („Ренесанс-490”) або балконом („Тясмин-407”, „Руст-597”), що дає змогу значно урізноманітнити архітектурне рішення.

Замовник: „Я згоден, що наявність еркеру та балкону значно збагачує і прикрашає загальну виразність не тільки зовнішнього вигляду будинку, але й внутрішнього простору. Тому саме ця група проектів більш за усе меня до вподоби.

Так, в проекті „Руст-597” (мал. 5) вдале поєднання еркера на першому з балконом другому поверсі. Еркер збагачує інтер’єр кімнати віпочинку, що виходить на головний фасад, а балкон дає змогу гарного провітртрювання дитячої кімнати на другому.

В проекті „Айвенго-369” (мал.6) еркер збагатив просторове рішення сходовою клітини. Але архітектура обох проектів має якусь метушливість, неупорядкованність. Як на мене, то усієї серії мені більше довподоби „Элита-460” (мал. 7) за винятком мансардних виступів з бокового фасаду.

Я відчуваю потребу в більш гармонічном поєднанні внутрішнього та зовнішнього простору, враховуючи конкретну орієнтацію і особливості земельної ділянки. Той набір та площі приміщень та їх взаємозв’язки, які розміщені в запропонованих проектах, не відповідають потребам моєї родини. ”

Таким чином після проведеної роботи можно зробити слідуючи висновки:

- серія проектів „еркерної групи” за своїми архітектурно-планувальними та художніми якостями задовольняє замовника лише по окремих позиціях; бо не враховуються в 9повній мірі його функціонально-планувальні вимоги та естетичні приваби;

- жоден з проектів не задовольняє замовника за архітектурно-образного трактування в повній мірі.

Проект, який має задовольнити замовникав даному разі повинен мати:

- Конструктивну планувальну схему розміром площі ~ 12*12 з внутрішньою несучою стінкою, та скатньою черепичною покрівлею (без заломів та зайвих перетинань).

- Будинок має бути трьохповерховий з цокольним та мансардним поверхами, з відокремленою сходовою клітиною. На першому поверсі розміщюється приймальня, кабінет, кухня, каміний зал; в цоколі – тренажерний зал з кімнатою відпочинку, сауною та допоміжними приміщенням, а на мансардному поверсі – спальні приміщення з санітраними вузлами. На першому поверсі слід передбачити також відкриту терасу, яка з’єднується з камінним залом.

- Архітектурно-художнє рішення має бути простим і досить виразним з акцентруванням головного фасаду.

Завдяки творчому діалогу архітектор – замовник таки проект було зроблено (мал.8).

Його об’ємно-планувальне рішиння базується на раціональній конструктивній схемі з середньоювнутрішньою несучою стінкою та різними прольотами 5,7 м і 6,3 м. Застосування різних прольотів дозволело доцільно використати внутрішній об’єм, враховуючи групування малих та великих за розмірами приміщень в тій чи іншій стороні , скоротив зайві витрати площі на забезпечення необхідних функціональних зв’язків. Центрально розміщений вхід до будинку веде до передпокою, який являє собою певну буферну зону між зовнішним та внутрінним простором. Він з’єднується  з одного боку з просторовим холом сходової клітини, з другого з  санвузлом. Хол розташований в центральній частині будівлі, з’єднує між собою просторний каміний зал, кухню та кабінет. Кухня має безпосередній зв’язок з каміним залом (в разі організації прийомів з фуршетами та іншими формами обслуговування гостей). Інтер’єр каміного залу поділено на зони, центральною з яких є зона святкових, урочистих подій, що збагачена широкоим еркером вікна в якому запроектовані на низьких відмітках для посилення ефекту візуального поєднання з садом. Зона фуршетів має вихід на відкриту (літню) терасу, простір під якою використали для розміщення кімнати відпочинку, що при тренажерному залі в цоколі будівлі.

Цокольну частину займають тренажерний зал з зоною відпочинку, сауною та санвузлами, топкова, кімнати для прання та прасування, майстерня.

Простір під сходовою клітиною на цокольному поверсі використан для комори спотр інвертарю, а під ганком – для господарчої комори.

На мансардному поверсі розміщено три спальні – одна для батьків з гардеробомсанвузлами, та дві дитячи кімнати з відокремленими зонами для занять, окремим санвузлом.

Спальні мають безпосередній вихід на балкони, що зорінтовані – батківська – на внутрішній фасад, дитячи – га головний фасад.

Таким чином пластика трьох фасадів будинку збагачена еркерами та балконами, а четвертого виступами відкритої тераси.

Завдяки розміщенню гребеня вздовж бокових фасадів візуально акцентуються головний і зворотний фасади.

Головний фасад прикрашають також парадні сходи (ганок) та декоративні лихтарі.

Жовтий колір облицювальної цеглевної кладки з западаючими темними швами гармонічно поєднуюьтся з кольором червоно-жовтої черепеці та сіровато-жовтим кольором песчаника, яким обліцьовується цокольні частини будівлі. А увесь цей теплокольоровий котедж контрастує на фоні рослиної зелені та небесною облакиті.

Прийняте рішення економічно обгрунтовано завдяки повновному використанню простору під будинок, де розташовані приміщення цокольного поверху на загальній фундаменті-плиті та мансардного поверху, який вмантований в даховий простір таким чином, що втрати функціонально невикористаних частин компенсуються скосами при висоті приміщень за межами 2 м. А пазухи, що утворюрилися використовуються для комор та відповідного розміщення санітарних приладів в санвузлах. Невикористаним лишаеться лише верхня частина даху. Мансарда в порівнянні з схемою де розміщенний повний поверх, на 17% економічна лише по скороченню будівельного об’єму, а це не тільки витрати зайвових будівельних матеріалів, грошей на будівництво, ай ще витрати на утримання будинку в першу чергу на опалення і таке інше.

Завдяки активного та плодотворного діалогу архітектор-замовник, їх творчої співпраці проект визначився досконалим.

Малюнок 1. В проекті „Аметист-135”, в якому застасоване компактне рішення з відокремленою сходовою клітиною, замовником, як позитивне, відмічено економічну конструктивно-планувальну схему та акцентування головного фасаду.

Малюнок 2. В проекті „Лагуна-388”, де застасоване компактне рішення, замовником відзначено як позитивне близькі до оптимальних за розмірами плану параметри  конструктивно-планувальної схеми та рішення парадних сходів, що акцентують головний фасад.

Малюнок 3 . Проект „Діагональ-400” побудований на компактній схемі плану з розмірами 12,6*12,2, діагонально розташований гребенем, замовником відмічено вдале раціональне використання будівельного об’єму та дінамічність архітектурного рішення з близьким до заданого набору та площ приміщень.

Малюнок 4. Проект „Марина-170” реалізує компактну схему на єдиним прольоті с прямокутним еркером та відокремленою сходовою клітиною 7,2 м, та лаконічним рішенням архітектури. Замовником відзначено як позитивне простота та раціональність конструктивного планувального рішення, раціональної конфігурації даху.

Малюнок 5. В проекті „Руст-597”, де застасоване компактне рішення з відокремленою сходовою клітиною, як позитивне, замовником відзначено використування на головному фасаді в якості архітектурного акценту поєднаного трапецевидного еркера з балконом, що збагачує також і інтер’єрне рішення.

Малюнок 6. В проекті „Айвенго-369” замовнику сподобалось використання еркеру для збагачення внутрішнього простору сходової клітини та пластики фасаду.

Малюнок 7. Проект „Элита-460” замовником відзначен, як той , що найбільш виразний в архітектурно-художньому відношенні, образною трактовкою архітектури.

Малюнок 8. Проект, що розроблен за вимогами замовника.